物料安全资料(MSDS)

苯酚

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：苯酚

化学品英文名称：Phenol

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：苯酚

化学品分子式：C6H6O

有害物成分                             含量                        CAS 号

苯酚                                 ≥99.0％                     108-95-2

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1 类毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：苯酚对皮肤、粘膜有强烈的腐蚀作用，可抑制中枢神经或损害肝、肾功能。

急性中毒：吸入高浓度蒸气可致头痛、头晕、乏力、视物模糊、肺水肿等。误服引起消化道灼伤，出现烧灼痛，呼出气带酚味，呕吐物或大便可带血液，有胃肠穿孔的可能，可出现休克、肺水肿、肝或肾损害，出现急性肾功能衰竭，可死于呼吸衰竭。眼接触可致灼伤。可经灼伤皮肤吸收经一定潜伏期后引起急性肾功能衰竭。

慢性影响：可引起头痛、头晕、咳嗽、食欲减退、恶心、呕吐，严重者引起蛋白尿。可致皮炎。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用甘油、聚乙烯乙二醇或聚乙烯乙二醇和酒精混合液(7：3)抹洗，然后用水彻底清洗。或用大量流动清水冲洗，至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。就医。

第五部分燃爆特性与消防

危险特性：遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法：灭火剂：水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

灭火注意事项：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服。

第六部分泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。

小量泄漏：用干石灰、苏打灰覆盖，大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。避免光照。包装必须密封，切勿受潮。

应与氧化剂、食用化学品分开存放。不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。

第八部分接触控制/个体防护

中国MAC(mg/m3)：5[皮]

前苏联MAC(mg/m3)：未制定标准

美国TLV-TWA：

OSHA 19mg[皮]/m3；

ACGIH 19mg[皮]/m3

美国TLV-STEL：未制定标准

监测方法：4-氨基安替比林比色法；气相色谱法．

工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。尽可能采取隔离操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，佩戴自吸过滤式防尘口罩。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿透气型防毒服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。

第九部分理化特性

外观与性状：白色结晶，有特殊气味。

熔点：40.6 相对密度(水=1)：1.07

沸点：181.9 相对密度(空气=1)：3.24

闪点：79 引燃温度：715

爆炸下限[%(V/V)]：1.7 爆炸上限[%(V/V)]：8.6

最小点火能(mJ)：无资料最大爆炸压力(MPa)：无资料

饱和蒸气压(kPa)： 燃烧热(kJ/mol)：3050.6

临界温度：419.2 临界压力(MPa)：6.13

辛醇/水分配系数：1.46

溶解性：可混溶于乙醇、醚、氯仿、甘油。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：光照。

禁忌物：强氧化剂、强酸、强碱。

燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：317mg／kg(大鼠经口)；

850mg／kg(免经皮)；

LC50：316mg/m3(大鼠吸入)

第十二部分生态学资料

生态学资料：该物质对环境有严重危害，应特别注意对空气、水环境及水源的污染。

第十三部分废弃处置

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。废物贮存参见“储运注意事项”。用焚烧法处置。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61067 UN 编号：1671

包装标志：有毒包装类别：

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品；

第十六部分其它信息