物料安全资料(MSDS)

戊二醛

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：戊二醛

化学品英文名称：Glutaraldehyde 50%

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□     混合物■

化学品名称：戊二醛

化学品分子式：C5H8O2

分子量：100.12

有害物成分:                                含量                          CAS 号

戊二醛                                     50%                          111-30-8

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害，吸入有毒性。导致灼伤，吸入、皮肤接触可产生致敏作用。

环境危害：对水生生物有剧毒。

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。用聚乙二醇400 轻敷。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：让受害者饮用大量水（如有需要可饮用数升）。避免呕吐，立即就医。勿试图中和。

第五部分消防措施

危险特性：不可燃。遇火可产生有害蒸气。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选用合适的灭火器。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供养设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护： 避免接触物质，勿吸入其蒸气/浮质。保证空气流通。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：采用液体吸收材料吸收该物质，进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：佩戴头罩，勿吸入该物质粉尘，避免产生其蒸气/浮质。

储存注意事项：密封于通风处，储存于阴凉处（15°C以下）。未经授权不得进入。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色～微黄色，特殊气味。

pH值： > 3.0 (20 °C)

熔点（℃）：无资料

沸点（℃）：~ 100

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：1.060-1.065g/cm3 (20 °C)

松装密度：

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：-0.33

溶解性：

水混溶(20 °C)

乙醇可溶(20 °C)

丙酮可溶(20 °C)

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：聚合引发剂（碱性氢氧化物）

避免接触条件：加热

聚合危害：可发生

危险分解产物：无资料

其他信息：对热敏感，有聚合倾向，不可与铝、各种金属制成的工具接触。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 134 mg/kg (大鼠经口无水物质).

如遵守其阈值不会对胚胎造成危害。

吸入后：刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。可产生致敏性。

皮肤接触后：灼伤。皮肤吸收有害，可产生致敏性。

眼睛接触后：灼伤，蒸气刺激泪腺。

食入后：刺激嘴、咽、食管及肠胃系统粘膜。

其他：不排除进一步危害，处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生生物有剧毒。

水蚤毒性：水蚤magna LC50: 29.7 mg/l /48 h

鱼毒性：L.idus LC0: 10.5 mg/l /48 h

微藻毒性：藻类EC50: 0.61 mg/l /72 h.

log P(oct): -0.33.

其他有害作用：严禁排入水域系统、废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：2927

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分其他信息