物料安全资料(MSDS)

苯甲醛

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：苯甲醛

化学品英文名称：Benzaldehyde; Bitter almond oil

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□     混合物■

化学品名称：苯甲醛

化学品分子式：C6H5CHO

分子量：106.13

有害物成分:                                含量                       CAS 号

苯甲醛                                    100%                       100-52-7

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收

健康危害：食入有害

环境危害：

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食入：饮用大量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。可与空气形成爆炸性混合物。采取措施防止静电聚集，遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：干粉、泡沫。可使用的灭火器：干粉、二氧化碳。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供养设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸气/浮质。保证空气流通。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：采纳液体吸收材料吸收物质，进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封于通风处，远离火源、光源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色－微黄色，苦杏味。

pH值：~ 5.9 （1g/l H2O）

动态粘度：1.39 mPa*s(25 °C)

熔点（℃）：~26

沸点（℃）：179 (1013 hPa)

闪点（℃）：64

爆炸上限%（V/V）：8.5

密度：1.05g/cm3 (20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：3.66

引燃温度（℃）：190

爆炸下限%（V/V）：1.3 (20 °C)

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：1.489 （20 °C，实验值）

溶解性：

水3.3 g/l (20 °C)

乙醇可溶

醚可溶

其他理化性质： 生物富集因子：7.8

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：盐基，碱金属，铝，铁，过蚁酸，苯酚，空气，氧气，氧化剂。

避免接触条件：强热

聚合危害：无发生

危险分解产物：无资料

其他信息：对空气、热敏感，可自燃；不可与各种塑料，铝接触。加热时其蒸气或气体可与空气发生爆炸。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 1300 mg/kg; （大鼠经口）

LC50: >3 mg/l /4 h; （大鼠吸入）

LD50：>1250 mg/kg. （兔经皮）

动物实验症状：皮肤刺激测试：轻微刺激（兔）。眼睛刺激测试：刺激（兔）。

亚毒性和慢性毒性：

致敏性测试：对皮肤无作用（天竺鼠）。

人体测试：无致敏作用。

动物实验表明无致癌性和致畸形，对生殖行为无影响。

细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性。

吸入后：刺激呼吸系统，昏迷。

皮肤接触后：轻微刺激，长期接触可导致皮炎。

眼睛接触后：轻微刺激。

食入后：无中毒症状。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生生物有毒性。稀释后仍与水形成毒性混合物。

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 50 mg/l /24 h;

鱼毒性：L.macrochirus LC50: 1.07 mg/l /96 h; P.promelas LC50: 7.6 mg/l /96 h;

最高可容许浓度：

微藻毒性：Sc.quadricauda IC5: 34 mg/l /8 d;

细菌毒性：Ps.putida EC5: 132 mg/l /16 h;

原生动物：E.sulcatum EC5: 0.29 mg/l /72 h.

生物降解性：可降解

分布：log P(oct): 1.48 (20 °C) (实验数据).

生物富集或生物积累性：无发生(log P(o/w) 1-3).

其他有害作用：严禁排入水域系统、废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：1990

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分其他信息