物料安全资料(MSDS)

甲醛

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：甲醛溶液，福尔马林、蚁醛

化学品英文名称：Formaldehyde

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□     混合物■

化学品名称：甲醛溶液

化学品分子式：CH2O

分子量：30.01

有害物成分:                            含量                           CAS 号

甲醛                                   40%                           50-00-0

第三部分危险性概述

危险性类别：易燃

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：其致癌性无充分证据。皮肤接触后可产生致敏性。本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。

对皮肤有原发性刺激和致敏作用；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可致死。

慢性影响：长期低浓度接触甲醛蒸气，可出现头痛、头晕、乏力、两侧不对称感觉障碍和排汗过盛以及视力障碍。本品能抑制汗腺分泌，长期接触可致皮肤干燥皲裂。

甲醛是一种具强还原性的原生质毒素，进入人体器官后，能与蛋白质中的氨基结合生成所谓甲酰化蛋白而残留在体内，其反应速度受pH 值温度的显著影响。进入人体的甲醛亦可能转化成甲酸强烈地刺激粘膜，并逐渐排出体外。

环境危害：见第十二部分

燃爆危险：蒸汽可燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有必要，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要，进行人工呼吸或机械通风。

食入：让受害者饮用大量水。谨防呕吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：蒸汽可燃，遇火可产生有毒蒸气。其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

有害燃烧产物：一氧化碳，二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围环境选择灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护： 勿吸入蒸气/浮沉，勿直接接触物质，保证空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采纳液体吸收材料吸收物质，进一步处理，清理污染区。。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷水雾能减少蒸发但不要使水进入储存容器内。用沙土或其它不燃性吸附剂混合吸收，然后收集运至集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：佩戴头罩，勿吸入此物质的蒸汽，避免产生蒸气/浮沉。

储存注意事项：密封，避光，保持通风，常温储存。不可使用金属容器。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国(TJ36-79)：3mg/m3（车间空气中有害物质的最高容许浓度）

监测方法：气相色谱法，乙酰丙酮分光光度法

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。勿吸入其蒸汽。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电防有机溶剂工作服。

手防护：戴防有机溶剂手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：无色特殊气味液体，商品为其水溶液

pH值： 2.8-4.0 (20 °C)

熔点（℃）：< -15

沸点（℃）：93~96

闪点（℃）：> 62

爆炸上限%（V/V）：73 （甲醛）

密度： 1.09g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：~ 300

爆炸下限%（V/V）：7（甲醛）

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：

辛醇/水分配系数的对数值：0.00 （甲醛，计算值）

溶解性：易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂

主要用途：是一种重要的有机原料，也是炸药、染料、医药、农药的原料，也作杀菌剂、消毒剂等

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：聚合引发剂（如碱金属），酸，氮的氧化物，过氧化氢，氧化剂，过蚁酸，苯酚

避免接触条件：加热。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：无资料

其他信息： 稳定剂：甲醇。有聚合倾向，不可与各种金属，合金混合。加热时其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 100 mg/kg（大鼠经口） (甲醛);

LD50: 270 mg/kg （兔经皮）(甲醛);

LC50: 0.578 mg/l /4 h （大鼠吸入）(甲醛)

动物试验中的特殊症状：皮肤刺激测试：严重刺激（兔）。眼睛刺激测试：严重刺激（兔）。

吸入后：可导致呼吸系统水肿。

皮肤接触后：严重刺激，可产生致敏性，危害皮肤吸收。

眼睛接触后：严重刺激，其蒸气可刺激泪腺。

吞食后：刺激嘴，咽，食管，肠胃系统粘膜。

致癌性：IARC 致癌性评论：动物阳性；人类不明确。

极低浓度不会对胚胎造成危害。动物试验表明对生殖行为无危害。

致敏性：致敏性测试：阳性（天竺鼠）。

致突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌4mg/L。哺乳动物体细胞突变：人淋巴细胞130umol/L。姊妹染色体交换：人淋巴细胞37pph

生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量(TDL0)：200mg/kg(1天，雄性)，对精子生存有影响。大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：12ug/m3，24小时(孕1～22天)，引起新生鼠生化和代谢改变

其他：同样适用于乙醛：与皮肤，眼睛接触可导致刺激。吸入后产生粘膜刺激，咳嗽，呼吸困难。处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生有机体有毒性。原形质毒素，冲淡后仍具有腐蚀性。具有消毒剂同样的效果，对鱼及浮游生物有毒性。浓度经稀释仍危害或阻止淤泥分解。如大量进入水域或土壤可危及饮用水的供应。

鱼毒性：P.promelas LC50: 24 mg/l /96 h (甲醛); Br.rerio LC50: 41 mg/l /96 h

水蚤毒性：水蚤magna EC50: ~2 mg/l /48 h (甲醛);

细菌毒性：Photobacterium phosphoreum EC50: 8.5 mg/l /30 min (甲醛).

最大可容许毒性浓度：Algeal 毒性: Sc.quadricauda IC50: 2.5 mg/l /8 d

细菌毒性：M.aeruginosa EC50: 0.39 mg/l /8 d

非生物降解性：快速降解。（空气，甲醛）

生物降解性：可降解。97.4 % /5 d (甲醛).

生物富集或生物积累性：无发生(log P(o/w <1).

其他生态数据：COD: 1.06 g/g (甲醛); TOD: 1.068 g/g (甲醛)

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态产生影响。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：腐蚀

UN 编号：2209

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.3 类其他腐蚀品。

第十六部分其他信息