物料安全资料(MSDS)

邻苯二甲酸二丁酯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：邻苯二甲酸二丁酯

化学品英文名称：dibutyl phthalate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■     混合物□

化学品名称：邻苯二甲酸二丁酯

化学品分子式：C16H22O4

分子量: 278.35

有害物成分:                                含量                           CAS 号

邻苯二甲酸二丁酯                           100%                           84-74-2

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对皮肤粘膜有刺激作用，有轻度致敏作用。接触者可引起多发性神经炎，脊髓神经炎及颅神经炎，过敏性鼻炎，皮炎及胃肠炎。有误服后引起恶心、头晕及中毒性肾炎的报导。

环境危害：对水生生物有害。

燃爆危险：本品可燃，具刺激性，具轻度致敏作用。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧，就医。

食入：让患者饮用大量水。催吐。立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：遇明火、高热可燃。与氧化剂能发生强烈反应。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

灭火注意事项：处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分泄露应急处理

应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。

清洁/吸收措施：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：操作人员须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。全面通风，防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与氧化剂、酸类、食用化学品分开存放，切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：2.5。

前苏联MAC(mg/m3)：0.5

TLVTN： 5mg/m3

TLVWN： 未制订标准

监测方法：溶剂洗脱－气相色谱法；高级液相色谱法

工程控制：密闭操作，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防渗透工作服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：无色、无臭、油状液体。

pH值：无资料

熔点（℃）：-35

沸点（℃）：340

闪点（℃）：157

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：1.05g/cm3 (20 °C)

相对蒸气密度(空气=1)： 9.58

引燃温度（℃）：402

燃烧热(kJ/mol)：无资料

爆炸下限%（V/V）：0.5

饱和蒸气压（kPa）：0.15 (20 °)

溶解性：不溶于水，可混溶于多数有机溶剂。

主要用途：作为纤维素酯、合成及天然橡胶、聚苯乙烯的增塑剂等。

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂、酸类。

避免接触条件：强热

聚合危害：

危险分解产物：一氧化碳。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：8000 mg/kg(大鼠经口)；

LC50：25mg/L[气溶胶]

第十二部分生态学资料

生态毒性：水中浓度0.2mg/L以上时，影响水的自净过程。

生物降解性：

非生物降解性：

生物富集或生物积累性：

其它有害作用：BOD5(五天生化需氧量): 0.43g(氧)/g(样品)(标准稀释法) ThOD: 2.24g(氧)/g(样品)

第十三部分废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

第十四部分运输信息

危险货物编号：无资料

包装标志：

UN编号：无资料

包装类别：Z01

运输注意事项： 运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定。

第十六部分其他信息