物料安全资料(MSDS)

磷酸三丁酯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：磷酸三丁酯

化学品英文名称：Tributyl phosphate; TBP

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■     混合物□

化学品名称：磷酸三丁酯

化学品分子式：(C4H9O)3PO

分子量: 266.32

有害物成分:                               含量                            CAS 号

磷酸三丁酯                                100%                           126-73-8

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吞食有害。本品对人血、血浆中胆碱酯酶有轻度抑制作用。人经口，约100 毫升，可引起呼吸困难、抽搐、麻痹、昏睡等症状。对皮肤有刺激作用。蒸气和烟雾对眼睛、粘膜和上呼吸道有刺激作用。接触后可引起中枢神经系统的刺激症状。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如感不适，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，如感不适就医。

食入：让受害者饮用大量水。催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃，其蒸气比空气重。强热可与空气形成爆炸性混合物。遇火可产生可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：氧化磷

灭火方法及灭火剂：泡沫、干粉。灭火剂：干粉、二氧化碳。

灭火注意事项： 没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿防护服。在确保安全情况下堵漏。用大量水冲洗，经稀释的洗液放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容。然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护： 勿吸入其蒸气/浮尘，保证空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，常温储存。无特殊要求。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：气相色谱法

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤膏。工作后清洗脸部和手。勿吸入此物质蒸汽。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，无味。

pH值：无资料

动态粘度： 3.5-4.0 mPa*s (20 °C)

熔点（℃）：-79

沸点（℃）：289 (分解) (5 hPa) 130

闪点（℃）：> 150

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：0.97g/cm3

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：400

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：0.008(20 °C);0.08 (50 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：溶于水，溶于多数有机溶剂

主要用途：用作溶剂，还常作为硝基纤维素、醋酸纤维素、氯化橡胶和聚氯乙烯的增塑剂，稀有金属的萃取剂等，也用作热交换介质。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：强氧化剂

避免接触条件：无资料

聚合危害：不能发生

危险分解产物：见第五章

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 1550 mg/kg.（大鼠经口）

动物实验中的特殊症状：皮肤刺激测试：轻微刺激（兔）。眼睛刺激测试；轻微刺激（兔）。

无诱变性迹象。

亚急性和慢性毒性：豚鼠经皮1ml/kg/日×4日，2/3死亡

皮肤接触后：轻微刺激。

眼睛接触后：轻微刺激。

食入后：对嘴，咽，食管，肠胃系统造成粘膜刺激。

吸入大量后：中枢神经系统疾病。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：鱼毒性P.promelas LC50: 8.18 mg/l /96 h;

水蚤毒性: 水蚤magna EC50: 3.65 mg/l /48 h;

微藻毒性: Desmodesmus subspicatus IC50: 2.8 mg/l /72 h.

生物降解性：可降解

其他有害作用：禁止排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：

包装类别：

第十五部分法规信息

第十六部分其他信息