物料安全资料(MSDS)

丙烯酸丁酯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：丙烯酸丁酯；丙烯酸正丁酯

化学品英文名称：n-Butyl acrylate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■     混合物□

化学品名称：丙烯酸丁酯

化学品分子式：C7H12O2

分子量: 128. 17

组成成分                                    含量                          CAS号

丙烯酸丁酯                                  100%                        141-32-2

第三部分危险性概述

危险性类别：3.3 类高闪点易燃液体

侵入途径：吸入，食入，经皮吸收

健康危害：吸入、口服或经皮肤吸收对身体有害。接触皮肤易引起过敏。其蒸气或雾对眼睛、粘膜和呼吸道有刺激作用。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：本品易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤至少15 分钟，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水冲洗15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即漱口，给饮牛奶或蛋清，立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：易燃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。容易自聚，聚合反应随着温度的上升而急骤加剧。若遇高热，可能发生聚合反应，出现大量放热现象，引起容器破裂和爆炸事故。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳(CO, CO2)。

灭火方法及灭火剂：灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效，但可用水保持火场中容器冷却。消防人员必须穿戴全身防火防毒服。遇大火，消防人员须在有防护掩蔽处操作。

灭火注意事项：无资料

第六部分泄露应急处理

个人防护： 穿上化学防护衣

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放

清洁/吸收措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。远离火种、热源等。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的密闭容器中。远离火种、热源。避免太阳直射。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂、还原剂、活性金属粉末、醇类等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度10mg/m3

前苏联(1975) 水体中有害物质最高允许浓度0.01mg/L

前苏联(1975) 污水排放标准60mg/L

监测方法：气相色谱法(WS/T161-1999，作业场所空气)

空气中微量丙烯酸丁酯和甲基丙烯酸丁酯的鉴定(气相色谱法)[刊俄]/Ozhandzhapanyan A.N.；PuzyanE.A.//§¤§ª§¤.caH§ªT.-1988,(11).-43～45 《分析化学文摘》1992-1993

工程控制：生产过程密闭，全面通风，提供良好的通风设备，保证空气中粉尘浓度低于爆炸极限。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与性状：无色油状液体

pH值：无资料

动态粘度：无资料

熔点（℃）：-64.6

沸点（℃）：145.7

闪点（℃）：49

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：相对密度(水=1)：0.92

相对蒸气密度（空气=1）：4.42

引燃温度（℃）：无资料爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 无资料饱和蒸气压（mm Hg）：1.33

临界温度（℃）：无资料临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料折射率n20D：1.418

溶解性：不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚

主要用途：用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：在通常使用和储存条件下稳定

禁配物：无资料

避免接触条件：火源，热源。避免接触不兼容物质。

聚合危害：受热迅速聚合。

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳(CO, CO2)。

其它信息：无资料

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50900mg/kg(大鼠经口)；2000mg/kg(兔经皮)；LC5014305mg/m3,4小时(大鼠吸入)； 刺激性：

家兔经皮开放性刺激试验：10mg(24小时)，轻度刺激。家兔经眼：50mg，轻度刺激。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：135ppm(6小时)(孕6～15天)， 植入后死亡率升高。

生物效应：无资料

皮肤接触后：无资料

眼睛接触后：无资料

食入后：无资料

致癌性：IARC 致癌性评论：动物可疑阳性，人类无可靠数据。

第十二部分生态学资料

生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无数据。

其它有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：无资料

废弃方法：处置前应参阅国家和地方有关法规。该废物展现出一种或几种危险废物特性，应当根据国家和地方环境保护部门要求进行处理处置。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33601

包装标志：无资料

UN编号：2348

包装类别：无资料

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体。

第十六部分其它信息