物料安全资料(MSDS)

甲基丙烯酸甲酯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：甲基丙烯酸甲酯；异丁烯酸甲酯；牙托水；有机玻璃单体

化学品英文名称：Methyl methacrylate; Methyl 2-methylpropenoate; MMA

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■     混合物□

化学品名称：甲基丙烯酸甲酯

化学品分子式：CH2=C(CH3)COOCH3

分子量：100.12

有害物成分:                                 含量                          CAS 号

甲基丙烯酸甲酯                              100%                         80-62-6

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：人对本品气味感觉阈浓度为85mg/m3 ，刺激作用阈浓度(暴露1 分钟)为285mg/m3。中毒表现为乏力、恶心、反复呕吐、头痛、头晕、胸闷、伴有短暂的意识消失、中性白细胞增多症。慢性中毒：神经系统受损的综合症状占主要地位，个别可发生中毒性脑病。可引起轻度皮炎和结

膜炎。接触时间长可致麻醉作用。

环境危害：

燃爆危险：高度易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食入：饮用大量水，催吐，就医。保持空气流通。

第五部分消防措施

危险特性：可燃，其蒸汽比空气重，可与空气形成爆炸性混合物。遇火可产生有害的可燃性气体和蒸汽。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：干粉、泡沫、二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。谨防回火，采取措施防止静电聚集，喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质， 避免直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源，采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：密封于通风处。避光，远离火源，热源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：气相色谱法；羟胺-氯化铁比色法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，特殊气味。

pH值： 无资料

动态粘度： 0.6mPa*s(20 °C)

熔点（℃）：-48

沸点（℃）：101

闪点（℃）：10 (DIN 51755)

爆炸上限%（V/V）：12.5

密度：0.94g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：3.45

引燃温度（℃）：430 (DIN 51794)

爆炸下限%（V/V）：2.1

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：53 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：1.38 （实验值）

溶解性：

水15 g/l (20 °C)

乙醇可溶(20 °C)

甲醇可溶(20 °C)

主要用途：用作有机玻璃的单体，也用于制造其它树脂、塑料、涂料、粘合剂、润滑剂

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：胺，强氧化剂，聚合引发剂（如氨，过氧化物）。

避免接触条件：加热。

聚合危害：

危险分解产物：无资料。

其他信息：稳定剂：4－甲氧基苯酚。高度易燃，对光敏感，不可与各种塑料、橡胶制成的工具接触，其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 7872mg/kg.（大鼠经口）

LD50: >5000mg/kg.（兔经皮）

LC50: 78000 mg/m3 /4 h.（大鼠吸入）

动物实验中的特殊症状：皮肤刺激测试：刺激（兔）

亚急性和慢性毒性：狗吸入46800ppm×1.5小时/日×8日，绝对致死浓度，肝、肾有损害。

致突变性：微粒体致突变：鼠伤寒沙门氏菌34mmol/L。

生殖毒性：大鼠吸入最低中毒浓度(TCL0)：109g/kg(孕6～15天用药)，致胚胎毒性，对肌肉骨骼系统有影响

吸入后：刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：刺激，可导致致敏性。

眼睛接触后：刺激。

食入后：对嘴，咽，食管，肠胃系统造成粘膜刺激。

吸收大量后：中枢神经系统疾病，头晕，呼吸压抑，虚弱无力，昏迷。对肝，肾有害。

致敏性：人体实验：可导致致敏性。

细菌诱变性：艾姆斯氏试验：阴性。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：鱼毒性： L.macrochirus LC50: 191 mg/l /96 h.

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 69 mg/l /48 h.

微藻毒性：Selenastrum capricornutum IC50: 170 mg/l /4 d.

细菌毒性: Ps.putida EC5: 100 mg/l /16 h.

生物降解性：>95 % /28 d Zahn-Wellens 测试，可降解。

分布：log p(o/w): 1.38 (实验数据).

生物富集或生物积累性：无发生(log P(o/w) 1-3).

其他有害作用：禁止排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32149

包装标志：易燃

UN 编号：1247

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分其他信息