物料安全资料(MSDS)

丙酮

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：丙酮；二甲(基)酮；阿西通

化学品英文名称：Acetone; Dimetyl ketone; 2-Propanone

化学品英文名称：Iron powder

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■      混合物□

化学品名称：丙酮

化学品分子式：CH3COCH3

分子量：58.08

有害物成分:                          含量                             CAS 号

丙酮                                 100%                             67-64-1

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.1 类低闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害： 刺激眼睛，长期接触可导致皮肤粗糙、干裂。健康危害：急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用，出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛，甚至昏迷。对

眼、鼻、喉有刺激性。口服后，口唇、咽喉有烧灼感，然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症。

慢性影响：长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期接触可致皮炎。

环境危害：无资料。

燃爆危险：极度易燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要进行人工呼吸或机械通风。保持空气流通。

食入：立即饮用大量水。谨防呕吐，保持空气流通，就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。其蒸气比空气重。在室温下可与空气形成爆炸性混合物。遇火可产生可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、

砂土。用水灭火无效

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害。在安全距离以外喷水以冷却容器，防止化学品进入地表和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质， 避免直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：佩戴头罩，勿吸入物质，避免产生蒸气/浮沉。远离火源，采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：密封于通风处。远离火源，热源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国(TJ36-79) 车间空气中有害物质的最高容许浓度400mg/m3

监测方法：气相色谱法，快速比色法

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，水果香味，极易挥发

pH值： 5-6 （395 g/l H2O）

动态粘度： 0.32 mPa*s (20 °C)

熔点（℃）：-95.4

沸点（℃）： 56.2 (1013 hPa)

闪点（℃）：< -20

爆炸上限%（V/V）：13

密度： 0.79g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：2.01

引燃温度（℃）：540

爆炸下限%（V/V）：2.6

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）233 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：-0.24 （实验值）

溶解性：与水混溶，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂

其他理化性质：电容率：20.7(25 °C) 生物聚集因子0.69

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱性氢氧化物，卤素，卤代烃，卤素互化物，氧化剂（CrO3,过氧化物，硝酸），卤素氧化物，碱金属，亚硝酰化合物，金属，乙醇胺。

避免接触条件：加热

聚合危害：

危险分解产物：过氧化物

其他信息：对光和空气敏感，不可与各种塑料，橡胶接触。其蒸气可与空气形成爆炸性混合物。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 5800 mg/kg;（大鼠经口）

LC50: 76 mg/l /4 h.（大鼠吸入）

LD50: 20000 mg/kg.（兔经皮）

动物实验中的特殊症状：皮肤刺激测试：刺激（兔）。眼睛刺激测试：刺激（兔）。

动物实验表明该物质不会损害生殖能力。

吸入后：刺激粘膜，头晕。大量吸入后：头疼，反胃，呕吐，头晕。不排除昏迷的可能。

皮肤接触后：轻微刺激。可导致皮肤粗糙、干裂。

眼睛接触后：刺激，可导致角膜云翳。

食入后：肠胃不适，头疼，反胃，呕吐，头晕，昏迷。

致癌性：无

细菌诱变性：沙门氏菌typhimurium:阴性

杆状菌subtilis: 阴性

埃希氏菌属大肠杆菌：阴性

艾姆斯氏试验：阴性

致敏性：致敏性测试：阴性（天竺鼠）。

致突变性：细胞遗传学分析：拷贝酒酵母菌200mmol/管

对生物降解的影响：水中含量4g/L 以上时污泥消化受到抑制。水中含量840mg/L 时，活性污泥对氨氮的硝化作用降低75%

其他：：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生有机体有毒性。

鱼毒性: L.macrochirus LC50: 8300 mg/l /96 h.

水蚤毒性: 水蚤magna EC50: 12600-12700 mg/l /48 h.

最高可容许毒性浓度：

微藻毒性： Sc.quadricauda IC5: 7500 mg/l /8 d;

细菌毒性: M.aeruginosa EC5: 530 mg/l /8 d; Ps.putida EC5: 1700 mg/l /16 h;

原生动物: E.sulcatum EC5: 28 mg/l /72 h.

生物降解性：91 % /28 d; 可降解

生物富集或生物积累性：无发生(log P(o/w <1).

其他生态数据：降解性

BOD5: 1.85 g/g;

COD: 2.07 g/g;

TOD: 2.20 g/g.

其他有害作用：禁止排入水域系统，废水或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：31025

包装标志：易燃

UN 编号：1090

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。

第十六部分其他信息