物料安全资料(MSDS)

顺丁烯二酸酐

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：顺丁烯二酸酐

化学品英文名称：Maleic anhydride; 2,5-Furanedione

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：顺丁烯二酸酐

化学品分子式：C4H2O3

分子量：98.06

有害物成分                                 含量                           CAS 号

顺丁烯二酸酐                               100%                          108-31-6

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：食入有害，可导致灼伤。皮肤接触后可产生致敏性。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，用聚乙二醇400 轻敷。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少10 分钟。立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

食入：误服者饮用大量水（有必要可饮用数升），谨防呕吐，立即就医。勿试图中和。

第五部分消防措施

危险特性：可燃，强热时可与空气形成爆炸性混合物，遇火可产生有害可燃性和蒸气。

有害燃烧产物：

灭火方法及灭火剂：水、泡沫。可使用的灭火器：二氧化碳。不可使用的灭火器：干粉。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区，防止化学品进入地表水和地下水。喷水降低蒸气危害，在安全距离以外喷水以冷却容器。

第六部分泄露应急处理

个人防护：避免产生尘土，勿吸入其气/浮沉，不要直接接触泄漏物。保证空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，保持干燥。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：鳞状，白色，芳香味。

pH值： 无资料

动态粘度：1.6 mPa*s (60 °C)

熔点（℃）：51~53

沸点（℃）：202

闪点（℃）：103

爆炸上限%（V/V）：7.1

密度：1.32 g/cm3 (55°C)

松装密度：700~800 kg/m3

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：475

爆炸下限%（V/V）：1.4

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）: 1.3(40 °C) ；2.8(52.9 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水（分解）(20 °C)

丙酮可溶(20 °C)

其他理化性质：热分解温度：> 200 °C；蒸发焓：157.2 kJ/mol (54.9 °C)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：碱金属，胺及强碱金属。

避免接触条件：无资料

聚合危害：不能发生

分解产物：无资料

其他信息：对湿气敏感。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 481 mg/kg （大鼠经口）

LD50: 2620 mg/kg （兔经皮）

如遵守其阈值不会对胚胎造成伤害。

吸入后：刺激粘膜，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：刺激，可产生致敏性。

眼睛接触后：刺激。

食入后：刺激嘴，喉，食管及肠胃系统粘膜。

其他：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料。

其他有害作用：谨慎处理泄漏物不会对生态产生危害。

第十三部分废弃处置

废弃物性质： 危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：81624

包装标志：腐蚀

UN 编号：2215

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分其他信息