物料安全资料(MSDS)

松节油

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：松节油

化学品英文名称：Turpentine, Turpentine oil

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：松节油

化学品分子式：C10H16(主要)

分子量: 136.23

有害物成分                             含量                            CAS 号

C10H16(主要)                           100%                           8006-64-2

第三部分危险性概述

危险性类别：3.3 类高闪点易燃液体

侵入途径：吸入，食入，经皮吸收

健康危害：急性中毒：高浓度蒸气可引起麻醉作用，出现平衡矢调、四肢痉挛性抽搐、流涎、头痛、眩晕。可引起膀胱炎，有时有肾损害。还可出现眼及上呼吸道刺激症状。液体溅入眼内，可引起结膜炎及角膜灼伤。慢性影响：长期接触可发生呼吸道刺激症状及乏力、嗜睡、头痛、眩晕、食欲减退等。还可能有尿频及蛋白尿。对皮肤有原发性刺激作用，引起脱脂、干燥发红等。可引起过敏性皮炎，表现为红斑或丘疹，有瘙痒感；重者可发生水疱或脓疱；特别敏感者可发生全身性皮炎。

环境危害：对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。

燃爆危险：本品易燃，具刺激性。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤，擦上润肤霜，就医。

眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐。检查口唇是否有组织被破坏，是否吞下有毒物质，松开衣领，裤带等束缚性东西，立即就医。

第五部分消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

与硝酸发生剧烈反应或立即燃烧。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法及灭火剂：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。

灭火注意事项：无资料

第六部分泄露应急处理

个人防护： 穿上化学防护衣

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放

清洁/吸收措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），穿化学防护服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。

储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：

中国MAC(mg/m3)：300

前苏联MAC(mg/m3)：300

TLVTN：OSHA 100ppm,556mg/m3; ACGIH 100ppm,556mg/m3

监测方法：香草醛比色法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护： 戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。实行就业前和定期的体检。保持良好的卫生习惯。根据接触程度，建议定期进行医疗检查。不要将工作服带回家中

第九部分理化特性

外观与性状：无色至淡黄色油状液体，具有松香气味。

pH值：无资料

动态粘度：无资料

熔点（℃）：无资料

沸点（℃）：154～170

闪点（℃）：35

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：相对密度(水=1)：0.85～0.87

相对蒸气密度（空气=1）：4.84

引燃温度（℃）：253

爆炸下限%（V/V）：0.8

燃烧热（kJ/mol）: 无资料饱和蒸气压（mm Hg）：2.67(51.4℃)

临界温度（℃）：376 临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：不溶于水，溶于乙醇、氯仿、醚等多数有机溶剂。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：在通常使用和储存条件下稳定

禁配物：强氧化剂、硝酸。

避免接触条件：无资料

聚合危害：不聚合

危险分解产物：一氧化碳、二氧化碳。

其他信息：无资料

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：5760 mg/kg(大鼠经口)LC50：12000mg/m3，6小时(大鼠吸入)；29000mg/m3，2小时(小鼠吸入)

生殖毒性：无资料

生物效应：无资料

皮肤接触后：与皮肤接触可能引起皮炎和慢性溃疡，引起皮肤过敏。

眼睛接触后：刺激眼睛，红肿疼痛

食入后：会严重刺激胃肠道，症状包括恶心，呕吐，腹泻。

致癌性：无资料

第十二部分生态学资料

生物降解性：无资料

生物富集或生物积累性：无数据。

其他有害作用：该物质对环境有危害，建议不要让其进入环境。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：无资料

废弃方法：用焚烧法处置。处置前应参阅国家和地方有关法规。该废物展现出一种或几种危险废物特性，应当根据国家和地方环境保护部门要求进行处理处置。对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33638

包装标志

UN 编号：1299

包装类别：

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或镀锡薄钢板桶（罐）外满底板花格箱、纤维板箱或胶合板箱。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第3.3 类高闪点易燃液体.

第十六部分其他信息