物料安全资料(MSDS)

氨水

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氨水；氢氧化铵

化学品英文名称：Ammonium hydroxide；Ammonia water

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：氨

化学品分子式：NH3

分子量：

有害物成分                              含量                           CAS 号

氨                                     25%~28%                       1336-21-6

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性引起咳嗽、气短和哮喘等；可因喉头水肿而窒息死亡；可发生肺水肿，引起死亡。氨水溅入眼内，可造成严重损害，甚至导致失明；皮肤接触可致灼伤。

慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎。皮肤反复接触，可致皮炎，表现为皮肤干燥、痒、发红。

环境危害：对水生生物有毒。

燃爆危险：不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。搽聚乙二醇400。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者立即漱口，口服稀释的醋或柠檬汁，就医。

第五部分消防措施

危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：氧化氮

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采用液体吸收残留物，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

其他数据：可用稀硫酸中和。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封。置通风仓间内。储存温度在+25°C以下。(最多48小时后温度可上升超过+40°C). 保证密封屋内的新鲜空气供应。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：纳氏试剂比色法(GB7479-87)；水杨酸分光光度法(GB7481-87)

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分理化特性

外观与形状：无色微刺激味液体pH值：无资料

熔点：-91.5 °C 饱和蒸气压：

沸点：24.7 °C 密度：无资料

燃点：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 下限：15.4 Vol%

上限：33.6 Vol%

热分解：

溶解性：

水(20 °C) 散溶

乙醇(20 °C) 可溶

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热(分解)

禁忌物：金属，轻金属：可形成：氢（有爆炸危险）；铵化物；碱性地金属，卤素，互卤混合物，卤化烃，非金属卤氧化物，氧化卤，有机含硝基化合物，磷，非金属氧化物，碳氢化合物，酐，强酸。

危险分解产物：氨

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 273 mg/kg (大鼠经口)

其他资料：

吸入后：粘膜灼烧。

皮肤接触后：灼烧。

眼接触后：灼烧。有失明危险。

食入大量后：嘴，咽，喉，肠和胃道的粘膜刺激。在食道和胃有穿孔的危险。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：生物效应：由于pH 值转变产生有害效应。即使稀释也具腐蚀性。对水体有毒。

鱼毒性：Gambusia affinis LC50: 80 mg/l /24 h

水生有机体：LC50: 10-100 mg/l /96 h

其他生态数据：化学品未经处理不能进入水域和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：82503

包装标志：腐蚀

UN 编号：2672

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。

第十六部分其它信息