物料安全资料(MSDS)

氯化亚砜

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氯化亚砜；亚硫酰氯

化学品英文名称：thionyl chloride；sulfurous oxychloride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：氯化亚砜

化学品分子式：Cl2OS

分子量：118.96

有害物成分                            含量                            CAS 号

氯化亚砜                            ≥85.0％                         7719-09-7

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品。

侵入途径：吸入、食入，经皮吸收。

健康危害：吸入、口服或经皮吸收后对身体有害。对眼睛、粘膜、皮肤和上呼吸道有强烈的刺激作用，可引起灼伤。吸入后，可能因喉、支气管痉挛、炎症和水肿而致死。中毒表现可有烧灼感、咳嗽、头晕、喉炎、气短、头痛、恶心和呕吐。

环境危害：无资料。

燃爆危险：本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分消防措施

危险特性：本品不燃, 遇水或潮气会分解放出二氧化硫、氯化氢等刺激性的有毒烟气。受热分解也能产生有毒物质。对很多金属尤其是潮湿空气存在下有腐蚀性。

有害燃烧产物：硫化氢、氯化氢、氯气。

灭火方法及灭火剂：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂：二氧化碳、砂土。禁止用水。

灭火注意事项：防止化学品进入表层水和地层水。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。

环境保护措施：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。

清洁/吸收措施：小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。在专家指导下清除。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，局部排风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿橡胶耐酸碱服，戴橡胶耐酸碱手套。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。尤其要注意避免与水接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。库温不超过25℃，相对湿度不超过75％。保持容器密封。应与碱类等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：TLVTN：ACGIH 1ppm,4.9mg/m3

监测方法：无资料。

工程控制：密闭操作，局部排风。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）或隔离式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时，佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与性状：淡黄色至红色、发烟液体, 有强烈刺激气味。PH：无资料

熔点（℃）：-105

沸点（℃）：78.8

闪点（℃）：无意义

爆炸上限%（V/V）：无意义

密度：相对密度(水=1) 1.64

相对蒸气密度（空气=1）：4.1

引燃温度（℃）：无意义

爆炸下限%（V/V）：无意义

燃烧热（kJ/mol）: 无意义饱和蒸气压（hPa）：13.3(21.4℃)

临界温度（℃）：无资料临界压力（MPa）: 无资料

辛醇/水分配系数的对数值：无资料

溶解性：可混溶于苯、氯仿、四氯化碳等。

主要用途：用于有机合成, 农药及医药。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：空气、水、碱类。

避免接触条件：无资料。

聚合危害：不能发生

危险分解产物：硫化氢、氯化氢、氯气。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50：无资料。

LC50：2435 mg/m3(大鼠吸入)。

亚急性和慢性毒性：无资料

刺激性：无资料

致敏性：无资料

致突变性：无资料

致畸性： 无资料

致癌性：无资料

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料。

生态毒性：无资料

生物降解性：无资料。

非生物降解性： 无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其它有害作用：该物质对环境可能有危害，对水生生物应给予特别注意。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险弃物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：81037

包装标志：酸性腐蚀品

UN 编号：1836

包装类别：O51

包装方法：玻璃瓶或塑料桶（罐）外全开口钢桶；玻璃瓶或塑料桶（罐）外普通木箱或半花格木箱；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。

运输注意事项：铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

第十五部分法规信息

化学危险物品安全管理条例(1987 年2 月17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则(化劳发[1992] 677 号)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB 13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分其他信息