物料安全资料(MSDS)

二甲基亚砜

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二甲基亚砜

化学品英文名称：dimethyl sulfoxide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：二甲基亚砜

化学品分子式：C2H6OS

分子量：78.14

有害物成分                              含量                           CAS 号

二甲基亚砜                              100％                         67-68-5

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入，食入、皮肤接触。

健康危害：二甲基亚砜对人体无毒。最为常见的为恶心、呕吐、皮疹。能够灼伤皮肤并使皮肤有刺痛感。若二甲基亚砜与含水的皮肤接触会产生热反应。

环境危害：无资料。

燃爆危险：可燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入：不要给予易致呕吐的食物，就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。遇火可产生有害可燃性气体或蒸汽。

有害燃烧产物：二氧化硫。

灭火方法及灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉及水喷雾。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：不要呼吸挥发的气体，不要将液体弄到眼睛、皮肤或衣服上。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：远离火源、禁止吸烟，不要吸入蒸汽或雾汽，避免其与眼睛、皮肤、衣服接触。

储存注意事项：将盛装有本产品的容器保持密闭，并放置于有良好通风条件的环境中。结晶（凝

固）点为18.3℃。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：局部排气装置或控制技术，以保持良好的通风环境。

呼吸系统防护：一旦有雾形成，戴上人工呼吸装置。

眼睛防护：戴安全护目境。

身体防护：穿防化学品工作服。或相应工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：物色液体，几乎无味。

熔点(℃)：18.3 pH值：无资料

沸点(℃)：无资料密度：1.101 (20 °C)（水=1）

燃点(℃)：300 闪点(℃)：89（闭杯）

爆炸限度（V/V）：上限：65 ；下限：3.0 粘度(25℃): 2.0mPa.s

热分解(℃)：无资料临界温度(℃)：无资料

溶解性：

水可溶(20 °C)

辛醇/水分配系数的对数值：log=-1.35

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：持续加热至150℃以上。

禁忌物：有机无机酸性氧化物，强性氧化剂，碱性金属，氢溴酸，碱性溴化物的酸性溶液。

危险分解产物：二氧化硫，甲醛，甲硫醇，二甲基硫醚，二甲基二硫。

聚合危害：不能发生。

第十一部分毒理学资料

剧烈毒性数据:

口服LD50(雄性鼠): 14,500-28,300mg/kg

吸入(大老鼠):2900mg/m3(900ppm)/24 小时的剂量,无致命性危险

表皮LD50(大老鼠): 40,000mg/kg

肌肤侵蚀性(人体): 轻微

反复皮肤敷用(人类): 轻微刺激危害性

慢性毒数据:

口服研究(13 周,大老鼠):最低观测影响水平(LOEL)=8800mg/kg/天

较少标的器官影响: 肝脏

体重减少: 无观测影响水平(NOEL)=1100mg/kg/天

吸入研究(6 周,大老鼠): 无观测影响水平(NOEL)=60ppm

第十二部分生态学资料

水中的毒性：

LC50（96 小时）对10 类鱼来说为32，500 至43，000ppm，LC50 对于两类原生动物为32，000 至38，000ppm，对于五种青绿藻类植物和一种绿色藻类植物，浓度禁止上升（EC50）范围为0.4 至4.0%,因辛醇记录仪或水的分比系数为-1.35,二甲基亚砜无生命积聚性。

对植物的毒性：

将西红柿、黄瓜、豆种浸泡在8%的二甲基亚砜溶液中18 小时，二甲基亚砜溶液对其发芽无任何影响。将二甲基亚砜以每亩136 升的量撒在谷物上，可知二甲基亚砜对谷物的生长无任何重大影响。

生物耗氧量：

在10ppm 的理论氧气需求量：123mg 氧气

在10ppm 的化学氧气需求量：107mg/l

在10ppm 的生物氧气需求量-5（demand-5）：<1.0mg/l

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：

包装类别：

第十五部分法规信息

(加拿大)WHMIS Ingredient Disclosure List: 列入

(加拿大)WHMIS9 Status: 属被管理物质

(美国)ATP-American Toxicology Program:列入

(美国)TSCA-US Toxic Substance Control Act：列入

(欧洲)EINEC-European Inventory Of Existing Commercial Chemical Substances：列入

(澳大利亚)AIC-Australian Inventory Of Chemical Substances：列入

(日本)Japanese Handbook Of Existing And New Chemical Substances：列入

第十六部分其它信息

参考文献：选自日本、美国、加拿大、澳大利亚及欧洲等国家的有关文献资料。