物料安全资料(MSDS)

硒粉

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硒

化学品英文名称：Selenium

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：硒

化学品分子式：Se

分子量：78.96

有害物成分                                  含量                          CAS 号

硒                                          100％                        7782-49-2

第三部分危险性概述

危险性类别：6.1 类毒害品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入及食入有毒。有累积性。

环境危害：对水生环境可造成长期负效应。

燃爆危险：几乎不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感到不适，就医。

食入：让患者饮足量水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：几乎不燃。

有害燃烧产物： 遇火可形成：二氧化硒。

灭火方法及灭火剂：干沙，金属火粉末

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入表层水和地层水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免与本品接触。避免产生吸入粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保证密闭房间有新鲜空气供应。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：干燥清理，根据化学品的性质进一步处置。清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：戴头罩工作，避免吸入粉尘。

储存注意事项：干燥，密封。置于通风仓间，仅允许专业人员进入。常温存储。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

根据有害物质的浓度和量，选择防护衣物

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与形状：灰色至黑色无味固体

pH值：无资料

熔点(℃)：217 °C 松装密度：1270 kg/m3

沸点(℃)： 685 °C (1013 hPa) 密度： 4.28 g/cm3 (20 °C)

燃点(℃)：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 下限：无资料饱和蒸气压： 0.001 hPa （20 °C)

上限：无资料532 hPa (637 °C)

溶解性：

水(20 °C) 微溶

硝酸浓缩可溶

硫酸可溶

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：无资料

避免接触条件：无资料

禁忌物：碱性氨基化物，干粉状金属，碳化物/加热，过氧化物/加热，碱金属，碱土金属，卤氧酸盐，卤-卤互化素，CrO3, 卤素氧化物， 氟, 非金属，酸，氧气/加热，氨基化物，银化物，非金属卤化物。

危险分解产物：见第5 部分

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 (口服,老鼠): 6700 mg/kg.

亚急性和慢性毒性：致癌性需要进一步证实。

细菌诱变：沙门氏typhimurium：阳性

Ames-Test：阳性

其他资料：

以下一般适用于硒化物：强刺激粘膜，特别对眼和呼吸道（支气管炎，肺水肿）；吸入小量后硒己作为一种酶毒素；排汗和呼吸中有典型大蒜味；有皮炎可能；长期暴露可导致中间代谢的损害；毒害肝，肾，尿道，胃肠道，脾，骨髓，心脏，神经（瘫痪症状）。硒是人类一种必需的微量元素。

处理产品通常应小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：生物效应：在水生环境可造成长期负效应。

水蚤毒性：水蚤EC 5 : 2.5 mg/l /48 h.

细菌毒性：大肠杆菌：EC5 : 90 mg/l /96 h.

其他生态数据：

小心合理处理产品，一般不会出现生态问题。

Ecotoxic effects: EC5: 2.5 mg/l /48 h.

微藻毒性：Scenedesmus sp. IC5: 2.5 mg/l /96 h.

细菌毒性：E.coli EC5: 90 mg/l /96 h.

其他生态数据：

硒化物和硒：生物效应：鱼：毒性:2 mg/l (18 天), LC1002 mg/l; 甲壳类：水蚤毒性从2.5 mg/l 起；

还藻类：毒性从2.5 mg/l 起；原生动物：大约急性毒性183 mg/l; 鞭毛原生动物毒性从0.0029 mg/l 起；

冷血动物：大约急性毒性: 2 mg/l

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61502

包装标志：

UN 编号：2658

包装类别：

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分其它信息