物料安全资料(MSDS)

甲苯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：甲苯

化学品英文名称：Toluene

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：甲苯

化学品分子式：C7H8

分子量：92.14 g/mol

有害物成分                                  含量                        CAS 号

甲苯                                        100%                       108-88-3

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：急性中毒：短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷。慢性影响：长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，女工月经异常等。皮肤干燥、皲裂、皮炎。

环境危害：该物质对环境有严重危害，对空气、水环境及水源可造成污染，对鱼类和哺乳动物应给予特别注意。

燃爆危险：易燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳

灭火方法及灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

灭火注意事项：消防人员须穿戴防护用具。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。

第六部分泄露应急处理

个人防护：避免吸入蒸汽。避免接触物品。保证足够空气。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用惰性材料吸收泄漏液，进一步处置，清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：100

监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴乳胶手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，有特殊气味。

PH 值：

熔点（℃）：-95

沸点（℃）：110.6

闪点（℃）：4

爆炸上限%（V/V）：8

爆炸下限%（V/V）：1.2

密度（水=1）：0.87 g/cm3

相对蒸气密度（空气=1）：3.18

引燃温度（℃）：535

燃烧热（kJ/mol）: 3905.0

饱和蒸气压（hPa）: 29

临界温度（℃）：

临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水0.52 g/l

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：卤化物，硝酸，氮氧化物，有机氮，氧化物

避免接触条件：强热

聚合危害：不能发生

分解产物：

其他信息：易燃。一定浓度下与空气混合会爆炸

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 636 mg/kg.(大鼠经口)

LC50: 49 mg/l /4 h.(大鼠吞食)

LC50: 5879-6281 ppm(V) /6 h.（大鼠吞食）

LD50: 12124 mg/kg.（兔经皮）

亚急性和慢性毒性：对生殖行为不产生影响。

吸入后：粘膜刺激。吸入高浓度后导致昏迷。

皮肤接触后：皮肤刺激测试（兔）：中度刺激。

眼睛接触后：眼睛刺激测试（兔）：中度刺激。

吞食后：战栗，昏迷，呼吸困难，肠胃不适。

致癌性：有待进一步考证。

其他：当与其他化学品一起使用时需谨慎。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水域产生长期不利影响。对水生有机体有剧毒。

鱼毒性：LC50: 13 mg/l /96 h;

水蚤毒性：EC50: 11.5 mg/l /48 h.

细菌毒性：EC50: 20 mg/l /30 min.

其他：BOD5: 0.86 g/g;

COD: 0.7 g/g;

TOD: 3.13 g/g.

不能直接排入水域。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32052

包装标志：易燃、（有毒）

UN 编号：1294

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体

第十六部分其他信息