物料安全资料(MSDS)

二硫化碳

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二硫化碳

化学品英文名称：Carbon disulfide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：二硫化碳

化学品分子式：CS2

分子量：76.14

组成成分                                含量                        CAS号

二硫化碳                               100％                       75-15-0

第三部分危险性概述

危险性类别： 第3.1 类低闪点易燃液体

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

健康危害：刺激眼睛和皮肤。毒性：持续暴露，通过吸入对人体健康有严重损害。有可能损害生育性.有对

胎儿损害的危险。

环境危害：无资料。

燃爆危险：高度易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：用大量清水彻底冲洗，并脱去被污染的衣物。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。

吸入：迅速逃离现场至空气新鲜处。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：让受害者饮足量水，避免其呕吐（有呼吸道穿孔危险），就医。泻药：活性碳。硫酸钠（1 大食

匙加1/4 升的水）。不要加调味油。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。

有害燃烧产物：遇火可形成氧化硫。

灭火方法及灭火剂：干粉，泡沫，洒水，二氧化碳。

灭火注意事项：防止灭火后的水进入表层水和地层水。

燃爆危险：蒸汽比空气重。常温下与空气形成可爆混合物。遇火可形成危险可燃气体或蒸汽。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免物质直接接触。避免吸入粉尘和蒸汽。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。有爆炸的危险。

清洁/吸收措施：用吸湿的材料进行干燥处理。进一步清理污染区。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防静电。远离火源。

储存注意事项：密封保存，置于干燥通风处，远离火源与热源。储存温度在+5°C 到+30°C。只有授权人才能接近。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘及蒸汽浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套，防止经皮肤吸收的危险。

其他防护：工作毕，洗手洗脸。淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分物化特性

外观与形状：无色液体，无特别的气味pH值：无资料

熔点：-111.6 °C 粘度: 0.363 mPa*s (20 °C)

沸点： 46.5 °C 密度：1.26 g/cm3 (20 °C)

燃点：100 °C 闪点：-30 °C

爆炸限度： 下限： 1 Vol% 饱和蒸气压：398 hPa (20 °C)

上限： 60 Vol% 相对蒸气密度：2.63

热分解：

溶解性：水(20 °C) 2.1 g/l

log P(oct): 1.84-1.94

生物累积4.3

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：高度易燃

避免接触条件：热源

禁忌物：铝，粉末状锌，碱金属，叠氮化物，卤-卤互化素，卤素氧化物，卤素，联氨及衍生物，碳，非金属，氧化氮，高锰酸

危险分解产物：遇火可形成氧化硫和有毒蒸汽。

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 3188mg/kg(大鼠经口)

LD50: 25mg/l(大鼠吸入2小时)

LCLo： 4000 ppm(V) /30 min (人吸入)

亚急性和慢性毒性：现有数据显示有毒性效应危险。怀孕妇女不可暴露于此物质下。

动物实验显示此物质可导致对人的生殖力有损害。

目前无敏感性数据。

目前无致癌性数据。不会有致癌性。

在动物实验中无诱变性。

细菌诱变性：无诱变活动迹象。艾姆斯氏试验: 阴性。

其他资料：

吸入蒸气后：陶醉，烦躁，痉挛，昏迷状态。不可排除：呼吸道瘫痪，死亡。

物质接触后：严重粘膜刺激。

皮肤接触后：严重刺激。有皮肤吸收危险。长期暴露于化学品之下：毒害神经效应。疲倦，肌肉症状。经过潜伏期后：肠胃不适，并且损伤肠胃。不可排除：血图变化，心脏的动力出现问题。

食入后： 呕吐, 头痛，黄萎病，呼吸麻痹，血压下降，失去意识，痉挛。

第十二部分生态学资料

环境性行为:

分布: log P(oct): 1.84-1.94; BCF: 4.3

无可评估的生物累积会出现(log P(o/w) 1-3).

生态效应：

生物效应：对水生生物有毒。

对饮用水有害。对鱼和浮游动物毒性。

鱼毒性：P.reticulata LC50: 4 mg/l /96 h;

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 2.1 mg/l /48 h;

微藻毒性：绿藻pyrenoidosa IC50: 21 mg/l /96 h

细菌毒性：感光细菌含磷细菌EC50: mg/l /15 min

生物降解：

可降解。生物降解：80 % /28 d（密封瓶中）

该化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系管理的部门或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用处理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，没污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：31050 UN 编号：1131

包装标志：易燃包装类别：I

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。

第十六部分其它信息