物料安全资料(MSDS)

五氧化二磷

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：五氧化二磷

化学品英文名称：Phosphorus(V) oxide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：五氧化二磷

化学品分子式：P2O5

分子量：141.96

有害物成分                              含量                       CAS 号

五氧化二磷                              100%                     1314-56-3

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.1 类酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：造成严重灼烧。

环境危害：无资料。

燃爆危险：不燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：清水彻底冲洗，并用聚乙二醇400 擦拭，脱去被污染的衣着。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗，至少10 分钟，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，就医。

食入：让患者饮足量水，避免其呕吐（有呼吸道穿孔危险），就医。不要试图中和

第五部分消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：遇火可产生引燃气体和蒸气。

灭火方法及灭火剂：二氧化碳，干粉, 干沙。禁用水。

灭火注意事项：产品不能与水接触。没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。

第六部分泄露应急处理

个人防护：避免产生和吸入其蒸气。避免与本品接触。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：小心干燥处理，根据化学品的性质进一步处置，及时清理受污染区无害粉刷，用碳酸氢钠覆盖。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：密封，干燥。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：400

监测方法：气相色谱法

工程控制：生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。戴头罩工作。

手防护：戴防护手套

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分理化特性

外观与形状：白色无味固体pH值：1 (5 g/l H2O20 °C)

熔点(℃)： ~ 580-585 °C 密度：2.40 g/cm3 (21 °C)

沸点(℃)：591 °C 松装密度：~ 700 kg/m3

燃点(℃)： 无资料闪点：无资料

爆炸限度： 下限：无资料饱和蒸气压：< 0.1 hPa (20 °C)

上限：无资料升化点：362 °C (1013 hPa)

热分解温度：

溶解性：

水(20 °C) （按化学计量反应）

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：无资料

避免接触条件：潮湿

禁忌物：水，乙醇，酸，硫化物，可燃物质，卤-卤互化素，碱土金属，卤素，卤化氢，氧化卤，碱金属/

热，碱性盐，有机物质，过氧化物，碱性氧化物/加热，有机物，高氯酸，过氧化氢。

危险分解产物：无资料。

聚合危害：不能发生

其他信息： 对空气敏感，吸湿。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 1217 mg/m3 /1 h. (大鼠吸入)

亚急性和慢性毒性：

其他资料：

吸入后：损害呼吸道。可能症状：支气管炎，肺炎。

皮肤接触后：灼烧，使伤口愈合慢。

眼接触：灼烧。有失明危险。有眼膜云翳危险。

食入后可：食道和胃灼烧。有在食道和肠胃穿孔危险。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：与水反应可形成：磷酸。pH 值转变带来有害性。

磷的浓度达到一定的浓度可使水产生富营养作用。

其他生态数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号： 81063

包装标志： 腐蚀

UN 编号：1807

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分其它信息