物料安全资料(MSDS)

碘

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：碘

化学品英文名称：Iodine

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：碘

化学品分子式：I2

分子量：253.81

组成成分                                 含量                       CAS号

碘                                       100％                    7553-56-2

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吸入和皮肤接触有害。

环境危害：对水生生物极毒。

燃爆危险：

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣物，用清水彻底冲洗皮肤。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食入：让受害者饮足量水，就医。用硫酸钠（1 调羹兑0.25 升水）解毒。

第五部分消防措施

危险特性：不燃

有害燃烧产物：遇火可形成有害可燃气体。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免直接与该物质接触。避免产生和吸入粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保持室内的空气畅通。

环境保护措施：未经处理不允许进入排水系统。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：保持工作场所干燥。

储存注意事项：干燥，密封。置于通风处。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。抹护肤霜。工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分理化特性

外观与形状：黑色至紫兰色辛辣气味固体pH值(饱和溶液)：5.40

熔点： 114 松装比：~ 2100 kg/m3

沸点： 185 密度： 4.93 g/cm3 (20 ℃)

闪点：无资料3.96 g/cm3 (120 ℃) (液体)

燃点：无资料运动粘度：0.57 mm2/s (116 ℃) (液体)

爆炸限度： 上限：无资料动力粘度：2.27 mPa*s(116 ℃) (液体)

下限： 无资料蒸气压： 0.41 hPa(25 ℃)

热分解：> 300 ℃ 相对蒸气密度：8.8

溶解性：

水(20 ℃) 0.29 g/l

酒精(25 ℃) 214 g/l

乙醚(25℃) 239 g/l

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：强加热

禁忌物：碱土金属，氨，铵化合物，非金属氧化物，非金属，卤素化合物，异乙炔，半金属，金属粉末，铝，乙炔，碳化物，氟，镁，硅化锂，叠氮化物，松节油和/或松节油代用品，碱性氧化物。

危险分解产物：无资料。

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 14000 mg/kg(大鼠经口)

亚急性和慢性毒性：

动物实验中无致癌性。

细菌诱变：埃希氏大肠杆菌：阴性

其他资料：

吸入蒸气后：刺激呼吸道，严重刺激粘膜。

皮肤接触：轻微刺激。

眼睛接触：轻微刺激。

食入后：金属味，腹泻带血，发烧和休克。

慢性摄入：皮肤损害和伴有鼻炎，结膜炎，支气管炎和哮喘的过敏反应。

其它数据：处理化学品应小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：生物降解方式不适用于无机物。

对环境的作用：分布：log P(oct): 2.49;

不会出现生物累积(log P(o/w) 1-3)

生态毒性：生物效应：对水生生物剧毒。对鱼的毒性：Ictalurus punctatus LC50: 0.44 mg/l /24 h.

其他资料：化学品未经处理禁止排入水环境和土壤环境中。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装物：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物的方法来处理污染的包装物。如果没有特别规定，末受到污染的包装物可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号： UN 编号：3290

包装标志： 包装类别：II

第十五部分法规信息

第十六部分其它信息