物料安全资料(MSDS)

甲基橙

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：甲基橙

化学品英文名称：Methyl orange

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：甲基橙

化学品分子式：C14H14N3NaO3S

分子量:327.34

有害物成分:                           含量                        CAS 号

甲基橙                                100%                       547-58-0

第三部分危险性概述

危险性类别：第6.1类毒害品。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吞食有害。

环境危害：无资料。

燃爆危险：可燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：喝大量水，避吐。就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。燃烧产生有毒气体。

有害燃烧产物：硫氧化物，氮氧化物。

灭火方法及灭火剂：泡沫，喷水。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，防止化学品进

入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入气体或浮质，不要直接接触泄漏物。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：戴防护面具。

储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。温度保持在5°C到30°C之间。保持容器密封。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防毒衣。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后备用。

保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与性状：固体，橙色，微弱特殊气味。

pH值：~ 6.5

熔点（ ）：无资料

沸点（ ）：无资料

闪点（ ）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：无资料

相对蒸气密度（空气= 1）：无资料

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）无资料

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：log P(oct): 粘度（mPa*s）：

溶解性： 松装密度：~ 200-400 kg/m3

水~ 5 g/l (20 °C)

乙醇~ 1 g/l(20 °C)

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：无资料。

避免接触条件：无资料

聚合危害：不能发生

危险分解产物：见第五部分。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 : 60mg/kg.（大鼠经口）

亚急性和慢性毒性:无资料。

吸入后：无资料。

皮肤接触后：无资料。

眼睛接触后：轻微刺激。

吞食后：无资料。

其他：处理产品时通常应当小心。

含氮类染料，有胺基，会致癌。

不排除进一步的危害性。

第十二部分生态学资料

生态毒性：无资料

生物富集或生物积累性：无资料

其他有害作用：不能直接进入水系统和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：61908

包装标志：有毒

UN编号：2811

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第6.1 类毒害品。

第十六部分其他信息