物料安全资料(MSDS)

50%水合联氨/50%水合肼

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：50%水合联氨；水合肼

化学品英文名称：hydrazine hydrate 50%

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：50%水合联氨

化学品分子式：H4N2·H2O

分子量：50.06

有害物成分                              含量                     CAS 号

水合联氨                                50％                    10217-52-4

第三部分危险性概述

危险性类别：第8.2 类碱性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收

健康危害：吸入本品蒸气，刺激鼻和上呼吸道。此外，尚可出现头晕、恶心和中枢神经系统兴奋。液体或蒸气对眼有刺激作用，可致眼的永久性损害。对皮肤有刺激性；长时间皮肤反复接触，可经皮肤吸收引起中毒；某些接触者可发生皮炎。口服引起头晕、恶心。

燃烧性：不燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗至少15 分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼脸，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

第五部分燃爆特性与消防

危险特性：遇明火、高热可燃。具有强还原性。与氧化剂能发生强烈反应。引起燃烧或爆炸。

危险燃烧产物：氧化氮。

灭火方法：雾状水、二氧化碳、干粉、泡沫。

第六部分泄漏应急处理

疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。喷雾状水，减少蒸发。用沙土或其它不燃性吸

附剂混合吸收，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

第七部分操作处置与储存

储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度0.1mg/m3[皮]

中国(待颁布) 饮用水源中有害物质的最高允许浓度0.01mg/L

监测方法：紫外分光光度法(水质)《现代环境监测方法》张晓林等主编

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：能接触其蒸气或烟雾时，应该佩带防毒面具。紧急事态抢救或逃生时，佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其他防护：工作后，淋浴更衣。单独存放被毒物污染的衣服，洗后再用。注意个人清洁卫生。

第九部分理化特性

外观与性状：无色液体，微有特殊的氨臭味。

熔点：-40 相对密度(水=1)：1.03

沸点：119 相对密度(空气=1)：无资料

闪点(℃)：72.8 引燃温度(℃)：无资料

爆炸下限[%(V/V)]：无资料爆炸上限[%(V/V)]：无资料

最小点火能(mJ)：无资料最大爆炸压力(MPa)：无资料

饱和蒸气压(kPa)：0.67kPa（25℃） 燃烧热(kJ/mol)：无资料

临界温度：无资料临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数：无资料

溶解性：与水混溶，不溶于氯仿、乙醚，可混溶于乙醇。

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：高热

禁忌物：强酸、易燃或可燃物。

燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 129mg/kg (大鼠经口)

第十二部分生态学资料

生态学资料：对水生生物有危害。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：82020 UN 编号：2030

包装标志：腐蚀包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.2 类碱性腐蚀品。

第十六部分其它信息