物料安全资料(MSDS)

四氢呋喃

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：四氢呋喃；氧杂环戊烷；四甲撑氧

化学品英文名称：Tetrahydrofuran

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：四氢呋喃

化学品分子式：CH2CH2OCH2CH2

分子量：72.11

有害物成分:                             含量                          CAS 号

四氢呋喃                                100%                         109-99-9

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.1 类低闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：健康危害：本品具有刺激和麻醉作用。吸入后引起上呼吸道刺激、恶心、头晕、头痛和中枢神经系统抑制。能引起肝、肾损害。液体或高浓度蒸气对眼有刺激性

环境危害：对水生生物有毒性。

燃爆危险：极度易燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如有必要进行人工呼吸或机械通风。保持空气流通。

食入：饮足量温水，催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。与酸类接触能发生反应。与氢氧化钾、氢氧化钠反应剧烈。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。用水灭火无效。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害。在安全距离以外

喷水以冷却容器，防止化学品进入地表和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：勿吸入其蒸汽或浮质， 避免直接接触物质，保持室内通风。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。有爆炸的危险！

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收，根据化学品性质进一步处置，或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：佩戴头罩，勿吸入物质，避免产生蒸气/浮沉。远离火源，采取措施防止静电聚集。

储存注意事项：密封于通风处。远离火源，热源。常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：前苏联车间空气中有害物质的最高容许浓度100mg/m3

监测方法：气相色谱法

工程控制：密闭操作，全面排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。必要时，建议佩戴自给式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴防苯耐油手套。

其他防护：工作现场严禁吸烟。工作毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，水果香味，极易挥发

pH值： 7-8 （200 g/l H2O，20 °C）

动态粘度： 0.48 mPa*s (20 °C)

熔点（℃）：-108.5

沸点（℃）： 65-66

闪点（℃）： -21.5

爆炸上限%（V/V）：12.4

密度： 0.89g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：2.5

引燃温度（℃）：215

爆炸下限%（V/V）：1.5

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：173 (20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

溶解性：溶于水、乙醇、乙醚、丙酮、苯等多数有机溶剂

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱性氢氧化物，卤素，卤代烃，氧化剂，卤素氧化物，碱金属，金属，乙醇胺。

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生

危险分解产物：过氧化物

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50 2816mg/kg(大鼠经口)；

LC50 61740mg/m3，3 小时(大鼠吸入)；人经口50mg/kg 最小致死浓度。

致突变性：DNA 损伤：哺乳动物淋巴细胞100mmol/L。

第十二部分生态学资料

生态毒性：对水生有机体有毒性。

鱼毒性: P.promelas LC50: 2160 mg/l /96 h (in soft water);

水蚤毒性: Daphnia magna EC50: 382 mg/l /24 h;

生物降解性：39 % /28 d; 可降解

其他信息：化学品未经处理禁止排入水域或土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：31042

包装标志：易燃

UN 编号：2056

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳动部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.1 类低闪点易燃液体。

第十六部分其他信息