物料安全资料(MSDS)

吡啶

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：吡啶

化学品英文名称：Pyridine

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：吡啶

化学品分子式：C5H5N

分子量：79.10

有害物成分                            含量                          CAS 号

吡啶                                  100%                         110-86-1

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.2 类中闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：有强烈刺激性；能麻醉中枢神经系统。对眼及上呼吸道有刺激作用。高浓度吸入后，轻者有欣快或窒息感，继之出现抑郁、肌无力、呕吐；重者意识丧失、大小便失禁、强直性痉挛、血压下降。

误服可致死。

慢性影响：长期吸入出现头晕、头痛、失眠、步态不稳及消化道功能紊乱。可发生肝肾损害。可引起皮炎。

环境危害：该物质对环境有危害，应特别注意对水体的保护。

燃爆危险：易燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有需要立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如需要，进行人工呼吸，就医。

食入：饮用大量水。催吐，就医。

第五部分消防措施

危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。

其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

有害燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳、氧化氮

灭火方法及灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和自给式（呼吸）供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，

防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防止静电积聚。远离火源。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离热源。温度保持在到之间。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3): 4

监测方法：气体检测管法

工程控制：佩戴头罩。避免产生蒸汽。立即更换受污染衣物。涂上护肤脂。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，不愉快的特殊气味。

pH值：8.5

熔点（℃）：-42

凝固点（℃）

沸点（℃）：115

闪点（℃）：17

爆炸上限%（V/V）：12.4

密度： 0.98 g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：2.73

引燃温度（℃）：550

爆炸下限%（V/V）：1.7

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）: 20(20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值： log P(oct): 1.04 粘度（mPa*s）：0.95

溶解性： 升华温度（℃）：> 263

水可溶（20 °C） 松散密度：~ 600kg/m3

乙醇可溶(20 °C) 蒸发率：12.7

乙醚可溶(20 °C)

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：氟，卤化物，铬酸盐，硝酸，过氧化物，氮氧化物，硫氧化物，酸酐。

避免接触条件：强热

聚合危害：不能发生。

危险分解产物：见第五部分。

其他信息：易吸湿，高度易燃。

第十一部分毒理学资料

急性毒性： LD50 : 891mg/kg.（大鼠经口）

LD50: 1121 mg/kg.（兔经皮）

LC50: 4000 ppm(V) /4 h.（鼠吞食）

亚急性和慢性毒性：大鼠吸入32.3mg/m3×7小时/日×5日/周×6月，肝重量系数增加；

人吸入20～40mg/m3(长期)；神衰、步态不稳、手指震颤、血压偏低、多汗，个别肝

肾有影响。

第十二部分生态学资料

生态毒性：可对水生环境产生长期不利影响。

鱼毒性：P.promelas LC50: 93.8 mg/l /96 h

水虱毒性：Daphnia magna EC50: 940 mg/l /48 h;

细菌毒性：Photobacterium phosphoreum EC50: 210-740 mg/l /30 min microtox test.；Ps.putida EC5:

340 mg/l /16 h; M.aeruginosa EC5: 28 mg/l /8 d;

微藻毒性：Sc.quadricauda IC5: 120 mg/l /7 d;

杀虫剂毒性：E.sulcatum EC5: 3.5 mg/l /72 h.

生物降解性：缓慢。

其他信息：不允许直接进入水系统和土壤中。

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：32104

包装标志：易燃

UN编号：1282

包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.2 类中闪点易燃液体。

第十六部分其他信息