物料安全资料(MSDS)

30%过氧化氢

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：过氧化氢30％

化学品英文名称：Hydrogen peroxide30％water solution

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：过氧化氢30％

化学品分子式： H2O2

分子量：34.1

有害物成分                             含量                           CAS号

过氧化氢                               30％                         7722-84-1

第三部分危险性概述

危险性类别：第5.1类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：刺激黏膜。呼吸道受损。皮肤灼烧。

环境危害：在高浓度下对浮游生物有毒性。

燃爆危险：引发燃烧。

第四部分急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗皮肤。轻敷聚乙二醇400。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。立即就医。

食入：让受害者饮足量水，避吐（有穿孔危险）。立即就医。不要试图中和。

第五部分消防措施

危险特性：几乎不燃。如果有氧气泄露，会加大火势。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

有害燃烧产物：

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：不要吸入蒸汽/浮质。避免物质接触。确保室内空气畅通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

处置：无特殊要求。

储存：密封。置于通风良好处。避光。储存温度低于25°C（最多48小时温度会超过48°C）。远离燃烧材料和加热燃火源。

对储存室特和容器的要求：密封以确保内在物不会泄露(例如超零界真空)。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分理化特性

外观与性状：无色微辛辣液体pH 值：2-4（20°C）

熔点：~ -25.5 饱和蒸气压： ~ 18 hPa (20 °C)

沸点：~ 108 - 密度： 1.11 g/cm3(20 °C)

燃点：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限： 无资料

热分解：> 100 °C

溶解性：

水可溶（20℃）

第十部分稳定性和反应活性

避免情况：加热

禁忌物：碱性金属，碱性盐，碱性氢氧化物, 碱性土金属，粉末形状的金属，金属氧化物，金属盐，非金属氧化物，乙醛, 酒精，胺，氨，联氨及其派生的事物，氢化物， 可燃物，天空醚，酸，酐，氧化剂, 有机物质，过氧化混合物，混杂物/灰尘，高锰酸, 有机溶剂， 有机含硝基的混合物，黄铜。

危险分解产物：无资料。

其他信息：感光，感热。

第十一部分毒理学资料

急性毒性：LD50: 1000 mg/kg. (大鼠经口)

其他资料：

吸入后：刺激黏膜。呼吸道受损。

皮肤接触后：长期暴露于化学品下：皮肤灼烧。

眼接触后：灼烧。有失明危险。

吞咽后：嘴，咽，食管，胃肠道灼烧。

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分生态学资料

生态效应：形成生物所能分解的物质。

分解物质： 水和氧。

生态效应：对水生生物有毒.

在高浓度下对浮游生物有毒性。如果恰当使用，对废物-水植物的功能不会产生损害。

对鱼的毒性：C.carpio LC50: 42 mg/l /48 h;

对海藻毒性: Chlorella vulgaris IC50: 2.5 mg/l /72 h;

水蚤毒性：水蚤magna EC50: 7.7 mg/l /24 h;

其他生态数据：如果小心恰当使用，不会造成生态危害。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学和残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：51001 UN编号：2014

包装标志：氧化性包装类别：II

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1 月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。

第十六部分其它信息