物料安全资料(MSDS)

二甲苯

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：二甲苯

化学品英文名称：Xylene

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：二甲苯

化学品分子式：C8H10

分子量：106.17

有害物成分                              含量                            CAS 号

二甲苯                                  100%                          1330-20-7

第三部分危险性概述

危险性类别：第3.3 类高闪点易燃液体。

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：二甲苯对眼及上呼吸道有刺激作用，高浓度时对中枢神经系统有麻醉作用。

急性中毒：短期内吸入较高浓度核武器中可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽充血、头晕、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、意识模糊、步态蹒跚。重者可有躁动、抽搐或昏迷，有的有癔病样发作。

慢性影响：长期接触有神经衰弱综合征，女工有月经异常，工人常发生皮肤干燥、皲裂、皮炎。

环境危害：

燃爆危险：易燃

第四部分急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。如有需要立即就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感觉不适，就医。

食入：饮用大量水。就医。避吐。

第五部分消防措施

危险特性：易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散至相当远的地方，遇明火会引着回燃。

有害燃烧产物：一氧化碳。

灭火方法及灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和自给式（呼吸）供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸汽危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分泄露应急处理

个人防护：不要直接接触泄漏物。不要吸入受污染空气。保持空气流通。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：用砂土或其它不燃性材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：采取措施防止静电积聚。远离火源。

储存注意事项：密封，保持室内通风，远离火种、热源。温度保持在15℃到25℃之间。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC: 100mg/m3

监测方法：气体检测管法；便携式气相色谱法；水质检测管法

工程控制：佩戴头罩。避免产生蒸汽。立即更换受污染衣物。涂上护肤脂。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：空气中浓度较高时，佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空

气呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

身体防护：穿防毒物渗透工作服

手防护：戴橡胶手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分理化特性

外观与性状：液体，无色，芳香烃类气味。

pH值：无资料

熔点（ ）：> -34

凝固点（ ）

沸点（ ）：137-143

闪点（ ）：25

爆炸上限%（V/V）：7.5

密度： 0.86g/cm3(20 °C)

相对蒸气密度（空气=1）：3.7

引燃温度（ ）：~ 465

爆炸下限%（V/V）：1.7

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）: 7.5(20 °C)

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值： log P(oct): 3.1-3.2 粘度（mPa*s）：~ 0.6

溶解性： 升华温度（ ）：无资料

水0.2 g/l(20 °C) 松散密度：无资料

乙醇可溶(20 °C) 生物活性因子：0.6-15

其他理化性质：

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：强氧化剂，硫酸，硝酸，六氟环氧丙烷，硫。

避免接触条件：加热

聚合危害：不能发生。一氧化碳、二氧化碳。

危险分解产物：过氧化物。

其他信息：易燃。

不可与轻金属，塑料，橡胶制成的器具直接接触。

与空气混合达一定浓度会发生爆炸。

第十一部分毒理学资料

急性毒性： LD50 : 4300mg/kg.（大鼠经口）

LD50 : ~4500 mg/kg.（鼠经皮）

LC50: 6350 mg/l /4 h.（鼠吞食）

吸入后：对呼吸系统造成粘膜刺激，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：皮肤脱脂，有可能产生炎症。

眼睛接触后：轻微刺激。

吞食后：对嘴，咽，食管，肠胃系统造成粘膜刺激。系统影响：兴奋，头晕，痉挛。乙醇为其增效剂。

第十二部分生态学资料

生态毒性：可对水生环境产生长期不利影响。

鱼毒性：Onchorhynchus mykiss LC50: 14 mg/l /96 h. ，L.idus LC50: 86 mg/l /48 h.

水虱毒性：Daphnia magna EC50: 165 mg/l /24 h.

生物富集或生物积累性：无资料。

其他生态数据：ThOD: 3.125 g/g

第十三部分废弃处置

废弃物性质：危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：33535

包装标志：易燃

UN编号：1307

包装类别：III

第十五部分法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳

部发423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第3.3类高闪点易燃液体。

第十六部分其他信息