物料安全资料(MSDS)

硫酸银

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫酸银

化学品英文名称：Silver sulfate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

公司网站：www.xg108.com ; www.新港化工.com

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn;  xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：硫酸银

化学品分子式：Ag2SO4

分子量：311.79

有害物成分:                          含量                        CAS 号

硫酸银                               100%                      10294-26-5

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：可严重伤害眼睛。

环境危害：

燃爆危险：

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入：饮用大量水，催吐，就医。

第五部分  消防措施

危险特性：不可燃。遇火可产生有害可燃性气体和蒸气。

有害燃烧产物：二氧化硫。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选用合适的灭火器。

灭火注意事项：喷水降低蒸气危害。

第六部分  泄露应急处理

个人防护： 避免产生其粉尘。

环境保护措施： 化学品未经处理严禁排入排水系统。

清洁/吸收措施：用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。进一步处置，清理污染区。

第七部分  操作处置与储存

操作注意事项：避光。

储存注意事项：密封，保持干燥。避光。储存温度没有限制。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：

监测方法：

工程控制：立即更换受污染衣物。涂上护肤霜。工作后清洗脸部和手。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：高浓度接触时可戴安全防护眼镜。

身体防护：穿化学防护衣。

手防护：戴化学品防护手套

其他防护：工作现场严禁吸烟。注意个人清洁卫生，避免长期反复接触。

第九部分 理化特性

外观与性状：粉末，白色，无味。

pH值： ~ 5-6 (5 g/lH2O,25 °C)

熔点（℃）：655

沸点（℃）：无资料

闪点（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V）：无资料

密度：5.45 g/cm3 (20 °C)

松装密度：~ 1200 kg/m3

相对蒸气密度（空气=1）：

引燃温度（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V）：无资料

燃烧热（kJ/mol）: 饱和蒸气压（hPa）：

临界温度（℃）： 临界压力（MPa）:

辛醇/水分配系数的对数值：

溶解性：

水8 g/l (25 °C)

水15 g/l (100 °C)

其他理化性质：热分解温度：> 1000 °C

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定。

禁配物：无

避免接触条件：强热

聚合危害：无发生

危险分解产物：二氧化硫。见第五章

其他信息：对光敏感。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: ~5000 mg/kg.（大鼠经口）

皮肤刺激测试：无刺激（兔）。

眼睛刺激测试：灼伤（兔）。

亚毒性和慢性毒性：暂未发现致畸性。

皮肤接触后：刺激。

眼睛接触后：刺激并产生腐蚀，污染角膜可导致永久性危害。可严重伤害眼睛。

长期接触后：吸入、食入：刺激眼睛、呼吸系统粘膜，可使皮肤变色。

其他数据：不排除进一步危害，处理产品时通常应小心。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对水生生物有剧毒。

其他生态数据：同样适用于含银化合物：生态效应：银离子对水生生物有毒性，细菌：Ps. putida 毒性：从0.006 mg/l开始; 原生动物: U. parduczi 毒性从0.1 mg/l 开始; 节肢动物: D. daphnia EC50: 0.004 mg/l; 藻类: M. aeruginosa 毒性从0.0007 mg/l 开始; Sc. quadricauda 毒性: 从0.009 mg/l开始.

其他有害作用：严禁排入水域系统、废水或土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质：

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其他信息