物料安全资料(MSDS)

硝酸铵

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硝酸铵

化学品英文名称：Ammonium nitrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn;  xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：硝酸铵

化学品分子式：NH4NO3

分子量：80.04

有害物成分                           含量                                CAS 号

硝酸铵                               100%                              6484-52-2

第三部分 危险性概述

危险性类别：第5.1 类氧化剂

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：对呼吸道、眼及皮肤有刺激性。接触后可引起恶心、呕吐、头痛、虚弱、无力和虚脱等。大量

接触可引起高铁血红蛋白血症，影响血液的携氧能力，出现紫绀、头痛、头晕、虚脱，甚至死亡。口

服引起剧烈腹痛、呕吐、血便、休克、全身抽搐、错迷，甚至死亡。

环境危害：

燃爆危险：受强烈震动或急剧加热时可发生爆炸。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与可燃物粉末混合能发生激烈反应而爆炸。受强烈震动也会起爆。急剧加热时可发生爆炸。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。

有害燃烧产物：氧化氮。

灭火方法及灭火剂：干粉，泡沫，洒水，二氧化碳。

灭火注意事项：远离可燃物。没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：不要吸入尘土。避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。远离可燃物质，避光热源。按常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：抹护肤隔离霜。工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与形状：无色无味固体pH值：4.5-6.0 (5 g/l H2O，50 °C)

熔点(℃)：169 °C 松装密度：~ 600-700 kg/m3

沸点(℃)： 302 °C (1013 hPa) 密度：1.72 g/cm3 (20 °C)

燃点(℃)：无资料闪点：无资料

相对蒸气压：2.8

爆炸限度： 上限： 无资料

上限： 无资料

热分解： > 180 °C

溶解性：

水 (20 °C) 1920 g/l

酒精(20 °C) 38 g/l

天空醚不可溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：无资料

禁忌物：金属，非金属，碳化物，可燃物，亚硝酸盐，碱金属，酸，还原剂，碳。

危险分解产物：见第5部分

聚合危害：不能发生

其他信息：吸湿； 不适于的工作原料：金属，钢。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 2217 mg/kg;. (大鼠经口)

LD50: >88.8 mg/l /4 h. (大鼠吸入)

动物实验特定症状：皮肤刺激测试：无刺激（兔）

亚急性和慢性毒性：

细菌诱变:

沙门氏typhimurium: 阴性

其他资料：

动物实验： 眼睛刺激（兔）：稍刺激

吸入大量后：正铁血红蛋白血症带有头痛，心律不齐，血压下降，呼吸困难，痉挛。主要症状：黄萎病（血中带蓝）。

食入后：反胃，呕吐。

吸入可引起呼吸道水肿。

处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：分布: log P(oct): -3.1 (25 °C);

不会产生生物累积(log P(o/w <1).

生物效应: 对水体有害. 危及引用水。

鱼毒性: C.carpio LC50: 74 mg/l /48 h (取决于pH值和物种);

水蚤毒性: 水蚤magna EC50: 555 mg/l;

微藻毒性: Sc.quadricauda IC50: 83 mg/l.

其他生态数据：

以下同适用于铵离子: 生物效应：鱼从0.3 mg/l up 起中毒；对鱼的营养：毒性从0.3 mg/l up 起

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：51069 UN 编号：1942

包装标志：氧化性包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002 年1月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第5.1 类氧化剂。

第十六部分 其它信息