物料安全资料(MSDS)

乙二胺四乙酸二钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：乙二胺四乙酸二钠；EDTA二钠

化学品英文名称：EDTAdisodium

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品分子式： C10H14N2Na2O8•2H2O

分子量：372.24

有害物成分                     含量                               CAS号

乙二胺四乙酸二钠              1 0 0 ％                          6381-92-6

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：该品对眼睛和皮肤有刺激性。

环境危害：无资料

燃爆危险：可燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。

有害燃烧产物：遇火可产生危险可燃气体或蒸气。

灭火方法及灭火剂：水，二氧化碳，泡沫，干粉。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水降低蒸气危害，防止化学品进入

地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：不要吸入其蒸汽/浮质。避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收，根据化学品性质进一步处置，或运至废物处理场所处

理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥，密封。储存温度在+15°C 到 +25°C.。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触粉尘时，应该佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观与性状：白色结晶粉末。无臭。

pH值：4-5（50 g/l H2O，20 °C)

熔点 ：252 °C （分解） 休积密度：~ 400-500 kg/m3

沸点 ：无资料 密度：无资料

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 下限：无资料

上限：无资料

热分解温度：> 500 °C

溶解性：

水 (20 °C) 100 g/l

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：强加热

禁忌物：强氧化剂，铝，镍，锌，铜合金。

危险分解产物：无资料

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: >2000 mg/kg(大鼠经口)（无水物）

其他资料：

眼接触后：微刺激。

食入大量后：缓慢吸收。打乱电解液平衡。

第十二部分 生态学资料

生态效应：不可降解。

鱼毒性：L.macrochirus LC50: 159 mg/l /96 h （无水物）

细菌毒性：Ps.putida EC50: 56 mg/l /8 h（无水物）

其他信息：化学品未经处理禁止排入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息分