物料安全资料(MSDS)

连二亚硫酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：连二亚硫酸钠/保险粉

化学品英文名称：Sodium dithionite

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：连二亚硫酸钠

化学品分子式：Na2S2O4

分子量：174.11

有害物成分                  含量                CAS号

连二亚硫酸钠               1 0 0 ％             7775-14-6

第三部分 危险性概述

危险性类别：第4.2类自燃物体

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：吞食有害。

环境危害：与酸反应放出有毒气体.

燃爆危险：自燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适就医。

食入大量：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分 消防措施

危险特性：可燃。如果燃烧可产生有害气体和蒸气。

有害燃烧产物：氧化硫。

灭火方法及灭火剂：粉末，泡沫，干沙。

灭火注意事项：不能用水灭火。没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：没有特殊要求.

储存注意事项：干燥。密封。置于通风良好处。避光热源。常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观：粉末 颜色：无色

气味：辛辣 pH值：6-7 (50 g/l H2O，20 °C)

熔点 ：~ 100 °C (分解) 松装密度：1100-1200 kg/m3

沸点 ：无资料 密度： (20 °C) 1.48 g/cm3

燃点 ：> 200 °C 闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

溶解性：

水 ~ 250 g/l (分解) (20 °C)

酒精 微溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：不稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：酸，氧化剂,水，空气。

危险分解产物：见第五部分

聚合危害：不能发生

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: ~2500 mg/kg.. (大鼠经口)

动物实验特定症状:

皮肤刺激测试: 无刺激. (兔)

眼睛测试: 刺激. (兔)

其他资料：

吸入后：粘膜受刺激，咳嗽,呼吸困难。

皮肤接触后：微刺激。

眼接触后：微刺激。

食入大量后：反胃，呕吐，疼痛，腹泻，肌肉衰弱，虚脱，呼吸衰竭（可导致死亡） 。

处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：与水反应形成有毒分解物。对水生体有害。

log P(oct): <-4.7. 不会出现生物体内累聚现象。 (log P(o/w <1).

生态毒性：

鱼毒性: L.idus LC50: 10-100 mg/l /96 h

水蚤毒性:水蚤 magna EC50: 10-100 mg/l /48 h.

微藻毒性: 微藻 IC50: >100 mg/l /72 h.

细菌毒性: 细菌EC10: 62 mg/l /17 h.

其他生态数据：

COD: 0.168 g/g (calculated).

TOD: 0.154 g/g.

化学品未经处理不能进入水域和土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：42012

包装标志：自燃

UN编号：1384

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第4.2类自燃物体。

第十六部分 其它信息