物料安全资料(MSDS)

硫化钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：硫化钠

化学品英文名称：Sodium sulfide

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物 □

化学品名称：硫化钠

化学品分子式：Na2S

分子量：78.04

有害物成分                   含量                     CAS号

硫化钠                      1 0 0 %                   7757-83-7

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.2类碱性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入。

健康危害：本品在胃肠道中能分解出硫化氢，口服后能引起硫化氢中毒。对皮肤和眼睛有腐蚀作用。

环境危害：对水生有机物有害。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。擦聚乙烯乙二醇400。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食 入：让受害者饮足量水，避吐，就医。不要试图中和。

第五部分 消防措施

危险特性：受撞击或急速加热可发生爆炸。遇酸分解，放出剧毒的易燃气体。

有害燃烧产物：硫化氢、氧化硫。

灭火方法及灭火剂：根据周围环境选择合适的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入其粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

避免物质接触。保持室内空气畅通。

环境保护措施：化学品未经处理严禁向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：无其他要求。

储存注意事项：干燥，密封，避光。储存温度在15°C-25°C。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国(GHZB1-1999) 地表水环境质量标准(硫化物，mg/L)：Ⅰ类0.05；Ⅱ类0.1；Ⅲ类0.2；

Ⅳ类0.5；Ⅴ类1.0。

中国(GB8978-1996) 污水综合排放标准(硫化物)：一级：1.0mg/L；二级：1.0mg/L；三级：

1.0mg/L。

监测方法：水质检测管法(硫化物)；试纸法；检测管法；分光光度法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：一般不需特殊防护，必要时佩带防毒口罩。

眼睛防护：可采用安全面罩。

身体防护：穿防腐工作服。

手防护：戴橡皮胶手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。抹护肤霜。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色特征性气味固体。 pH值：~ 12.7 (100g/l H2O，20 °C)

熔点 ：920（无水） 休积密度：~ 830 kg/m3

沸点 ：无资料 密度：~ 1.43 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 上限： 无资料

上限： 无资料

热分解：

溶解性：

水 470 g/l (10 °C)

960 g/l (50 °C)

酒精 微溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：酸

危险分解产物：见第5部分

聚合危害：不能发生

其他信息：有粉尘爆炸危险。

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 208 mg/kg. (大鼠经口) (无水物质)

其他资料：

物质接触后：眼，皮肤，黏液膜受损。

食入后：黏膜刺激，反胃, 呕吐, CNS失调，黄萎病。 症状表现在胃与肠道。

其他数据：处理化学品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：

对水生有机物极毒。对鱼和浮游生物有毒。如允许进入水和土壤中会危及饮用水。由于 pH 值

转变带来有害效应。

对鱼的毒性: Ictalurus punctatus LC50: 25 mg/l /96 （无水物质）;

对水蚤的毒性: 水蚤magna EC50: 7.1 mg/l (无水物质)

最高允许毒素集聚：细菌毒素：Ps.putida EC5: 1.6 mg/l（无水物质）

原生动物：E.sulcatum EC5（无水物质）

其他信息：

化学品未经处理禁止排入水域和土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系掌管的当局或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：82011 UN编号：1849

包装标志：腐蚀 包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发

423号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险

化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第8.2类碱性腐蚀品。

第十六部分 其它信息