物料安全资料(MSDS)

次氯酸钠溶液

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：次氯酸钠

化学品英文名称：Sodium hypochlorite solution

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn;  xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：次氯酸钠溶液

化学品分子式：NaClO

分子量：74.44

有害物成分                    含量                           CAS号

次氯酸钠                   有效氯≥5.5 %                    7681-52-9

第三部分 危险性概述

危险性类别：第8.3类其他腐蚀品

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：次氯酸钠放出的游离氯可引起中毒，亦可引起皮肤病。已知本品有致敏作用。用次氯酸钠漂白

液洗手的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。

环境危害：对水生生物有毒。

燃爆危险：不燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。搽聚乙二醇400。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。就医。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，就医。

食 入：让受害者饮足量水，避吐。不要试图中和。就医。

第五部分 消防措施

危险特性：受高热分解产生有毒的腐蚀性气体。有腐蚀性。

有害燃烧产物：氯气和盐酸。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。在安全距离以外洒水冷却容器。喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免物质接触。避免产生和吸入粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具

进入现场。保证室内空气畅通。

环境保护措施：化学品未经处理晋严禁向环境排放。

清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：容器可能处于较高压力下。操作处理人员须穿戴安全防护用具。

储存注意事项：密封。避光热源。储存温度低于+15°C。降解可形成气体物质，特别是储存长时间后。密

封容器使内部压溢出。勿用金属容器。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：水质快速比色管法；气相色谱法。

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩带防毒口罩。紧急事态抢救或逃生时，建议佩带自给式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿工作服(防腐材料制作)。

手防护：戴橡皮手套。

其他防护：工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分 理化特性

外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味。 pH值：12 (160 g/l H2O，20 °C)

熔点 ：96-99 °C 蒸气压： ~ 25 hPa (20 °C)

沸点 ：无资料 密度： 1.21-1.23 g/cm3

(20 °C)

燃点 ：无资料 闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料 粘性动态： 2.6 mPa*s (20 °C)

下限：无资料

热分解：溶解性：

水 (20 °C) 可溶

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热(分解)

禁忌物：无资料

危险分解产物：酸，还原剂，过氧化氢, 高锰酸

聚合危害：不能发生

其他信息：感光

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50: 8200 mg/kg (大鼠经口) (纯物质)

动物实验的特定症状：眼发炎测试：灼烧。（兔子）

皮肤发炎测试：灼烧（兔子）

亚急性毒性：

应用于部分成分：敏光性：在人身上的实验：无敏光效应。

感光测试：无（豚鼠）

在动物实验中无致癌性。

诱变(哺乳动物细胞测试)：微核阴性。

细菌诱变：枯草杆菌：阴性。

在动物实验中无繁殖能力损害。

其他资料：

吸入后：黏液膜反炎，咳嗽，呼吸困难。

皮肤接触后：灼烧。

眼接触后：灼烧。有失明危险。

食入大量后：嘴，喉咙，食和肠胃道灼烧。有食道和胃穿孔危险。

处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：

生物效应：即使稀释后也会与水形成腐蚀性物质。由于pH值转变，对水生有机物极其有毒。

鱼毒性：Onchorhynchus mykiss LC50: 0.07 mg/l /48 h（纯物质） ；

P.promelas LC50: 1.34 mg/l /96h（纯物质）;

L.macrochirus LC50: 1.1 mg/l /96h(纯物质)；

水蚤毒性：水蚤 magna EC50: 0.07-0.7 mg/l /24（纯物质） ；

细菌毒性：Photobacterium phosphoreum EC50: 100 mg/l /15 min（纯物质）

其他生态数据：

化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：83501

包装标志：腐蚀

UN编号：1791

包装类别：III

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例( 2 0 0 2年 1月 9日国务院发布) ，工作场所安全使用化学品规定( [ 1 9 9 6 ] 劳部发 4 2 3号) 等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志( G B 1 3 6 9 0 - 9 2 ) 将该物质划为第 8 . 3 类其他腐蚀品。

第十六部分 其它信息