物料安全资料(MSDS)

盐酸

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：盐酸

化学品英文名称：Hydrochloric Acid

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn;xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品□       混合物■

化学品名称：盐酸

化学品分子式：HCl

分子量：36.45

有害物成分                          含量                         CAS号

盐酸                            36.0％~38.0%                   7647-01-0

第三部分 危险性概述

危险性类别：第 8.1类酸性腐蚀品

侵入途径：吸入、食入。可造成灼伤。刺激呼吸系统。

健康危害：接触其蒸气或烟雾，可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。误服可引起消化道灼伤、溃疡形成，有可能引起胃穿孔、腹膜炎等。眼和皮肤接触可致灼伤。慢性影响：长期接触，引起慢性鼻炎、慢性支气管炎、牙齿酸蚀症及皮肤损害。

环境危害：对鱼和浮游生物等水生有机物有毒性。

燃爆危险：不易燃。

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着。用大量清水冲洗。敷聚乙二醇。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗至少10 分钟。立刻就医。

吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持通风。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。除去被污染的衣物注意保持呼吸道通畅。盐酸烟雾所致急性气管炎时,可用 4％碳酸氢钠溶液雾化吸入。如刺激症状明显,咳嗽频繁,并有气急、胸闷等症状,可以 0.5％异丙基肾上腺素1 ml及地塞米松2 mg雾化吸入。就医。

食    入：立刻饮用大量清水。严禁洗胃，也不可催吐，以免加重损伤或引起胃穿孔。可用2.5％氧化镁溶液、牛奶、豆浆、蛋清、花生油等口服。禁用碳酸氢钠洗胃（或口服）,以免产生二氧化碳而增加胃穿孔的危险。其他进行对症疗法。立刻就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不易燃。与金属接触可产生氢气（有爆炸危险）。遇热可产生有毒蒸汽。

有害燃烧产物：遇热产生氯化氢气体。

灭火方法及灭火剂：根据周围的存储物品做适当选择。可使用泡沫、粉末灭火器或者水。消防人员必须佩戴氧气呼吸器、穿全身防护服。可用大量水扑救。

灭火注意事项：喷水覆盖逸出蒸汽。防止消防废水进入地表水和地下水。

消防特别保护设施：没有配备化学防护衣和自给式呼吸设备请不要待在危险区域。

第六部分 泄露应急处理

个人防护：禁止吸入蒸汽或浮质。不要接触泄漏物。确保室内新鲜空气充足。

环境保护措施：禁止排入污水系统。预防爆炸。

清洁/吸收措施：小量泄漏：将地面洒上苏打灰，然后用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：

构筑围堤或挖坑收容；喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。清理污染区。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：储存于阴凉、干燥、通风良好的仓间。应与易燃或可燃物、碱类、金属粉末等分开存放。

不可混储混运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏，分装和搬运作业要注意个人防护。

储存注意事项：密封。禁止用金属容器装。储存于通风处。远离火源和热源。

贮存温度：150C~250C。

应与碱类分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型，开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：15

监测方法：硫氰酸汞比色法

工程控制：密闭操作，局部排风。尽可能机械化、自动化。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：作业工人应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴隔离式呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿连衣式胶布防酸防腐蚀衣。

手 防 护：戴橡胶手套。

其他防护：立刻换下被污染的衣服。使用护肤膏。工作毕，洗手洗脸。单独存放被毒物污染的衣服，洗后

备用。保持良好的卫生习惯。

第九部分 理化特性

外观与性状：无色透明液体，有刺激性气味。

pH值：< 1    (20℃)

熔点（℃） ：  ~ -70

沸点（℃） ：  107

闪点（℃）：无资料

爆炸下限%（V/V’）：无资料

相对密度（水  = 1） ：~ 1.12（20℃）

相对蒸气密度（空气  = 1）：无资料

引燃温度（℃）：无资料

爆炸上限%（V/V’）：无资料

饱和蒸汽压(hPa)：12 （200C)

溶解性：可溶于水

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：铝、胺、碳化物、氢化物、氟气、碱金属、金属、金属合金、高锰酸钾、卤素互化物、氧卤化盐、

浓硫酸、两性氢化物、两性氧化物、醛、硫化物、硅化锂、甲基乙醚

避免接触条件：加热

聚合危害：不聚合

分解产物：无

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：兔吸入6400mg/m3

浓度的氯化氢30分钟,可因喉痉挛、喉水肿、肺水肿死亡;

吸入5000mg/m3

,1小时,在2～6天后死亡。

LC50 : 3124 ppm(V) /1 h（大鼠经皮）(根据纯物质计算)

LC50 : 3124 ppm/1h（大鼠吸入）

LC50 : 1108 ppm/1h（小鼠吸入）

其他信息：

吸入后：刺激粘膜，咳嗽，可能造成呼吸困难。

皮肤接触后：灼伤。

眼睛接触后：灼伤。甚至失明。

吞食后：可造成口腔、食道和肠胃损伤。有造成食道和胃刺穿。经过潜伏期后可能出现心脏血管病变。

第十二部分 生态学资料

生态毒性：对鱼和浮游生物等水生有机物有毒性。其pH 值不同，有害程度也不同。即使稀释仍与水形成

有毒的混合物。对植物的生长有影响。

鱼致死量（按HCl）: ≥25 mg/l; Leuciscus idus LC50: 862 mg/l (1N溶液).

有害浓度：6 mg/l（对植物而言）

其他信息：化学品未经处理禁止排入水域和土壤中。

第十三部分 废弃处置

废弃物性质： 危险废物

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包    装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：81013

包装标志：腐蚀

UN编号：1789

包装类别：II

第十五部分 法规信息

危险化学品安全管理条例(2002年1月9 日国务院发布)，工作场所安全使用化学品规定([1996]劳部发423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志(GB13690-92)将该物质划为第 8.1 类酸性腐蚀品。

第十六部分 其他信息