物料安全资料(MSDS)

酒石酸钾钠四水

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：酒石酸钾钠四水

化学品英文名称：Potassium sodium tartrate tetrahydrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn;xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：酒石酸钾钠四水

化学品分子式：C4H4KNaO6·4H2O

分子量：282.23

有害物成分                          含量                         CAS 号

酒石酸钾钠                         100％                       6381-59-5

第三部分危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：无资料。

环境危害：无资料。

燃爆危险：可燃。

第四部分急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10 分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入大量：如感不适，就医。

第五部分消防措施

危险特性：可燃。

有害燃烧产物：无资料

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：须穿戴安全防护用具。

第六部分泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。保证密封屋内的新鲜空气供应。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，根据化学品性质进一步处置。

清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分操作处置与储存

操作注意事项：无特殊要求。

储存注意事项：干燥。密封。按常温储存。

第八部分接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿聚乙烯防毒服。

手防护：戴橡胶手套。

其他防护：工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。

第九部分理化特性

外观与形状：无色至白色无味固体pH 值：6.5-8.5 (50 g/l H2O，25 °C)

熔点：70-80 °C 松装密度：~ 1000 kg/m3

沸点：无资料密度：无资料

燃点：无资料闪点：无资料

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：

溶解性：

水(20 °C) 630 g/l

第十部分稳定性和反应活性

稳定性：稳定

避免接触条件：加热

禁忌物：无资料

危险分解产物：无资料。

聚合危害：不能发生

第十一部分毒理学资料

急性毒性：无资料

其他资料：通过肠胃道只微可吸收。食入大量后：腹泻。

第十二部分生态学资料

生态效应：无资料

其他生态数据：

小心处理不会产生生态问题。

第十三部分废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司，他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN 编号：

包装类别：

第十五部分法规信息

第十六部分其它信息