物料安全资料(MSDS)

氯化钾

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：氯化钾

化学品英文名称：Potassium chloride

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn;  xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

- 化学品名称：氯化钾

- 化学品分子式：KCl

- 分子量：74.55

- 有害物成分                        含量                        CAS号

- 氯化钾                            100％                     7447-40-7

第三部分  危险性概述

- 危险性类别：

- 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

- 健康危害：无资料。

- 环境危害：无资料。

- 燃爆危险：几乎不燃。

第四部分  急救措施

- 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

- 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗。就医。

- 吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

- 食    入：让受害者饮足量水，催吐，就医。

第五部分  消防措施

- 危险特性：几乎不燃。在火场中可释放危险蒸气。

- 有害燃烧产物：氯化氢。

- 灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

- 灭火注意事项：没有配备化学防护衣和供氧设备请不要待在危险区。防止化学品进入地表水和地下水。

第六部分  泄漏应急处理

- 个人防护：避免产生尘土和吸入尘土。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

- 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。                                                                             P清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 采用液体吸收物吸收残留物，根据化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分  操作处置与储存

- 操作注意事项：无特殊要求。

- 储存注意事项：干燥，密封。按常温储存。

第八部分  接触控制/个体防护

- 最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

- 监测方法：

- 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

- 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

- 身体防护：穿防化学品工作服。

- 手防护：戴防化学品手套。

- 其他防护：工作毕，洗手。

第九部分  理化特性

- 外观和形状：白色无味固体                    pH值：5.5-8.0  (50 g/l H2O，25 °C)

- 熔点() ℃ ：773 °C                         体积密度：900~ 1200 kg/m3

- 沸点() ℃ ：1413 °C                        密度：  1.98 g/cm3 (20 °C)

- 燃点() ℃ ：无资料                           闪点：无资料

- 爆炸限度：  下限：无资料                    升华点: 1500℃

- 上限：无资料

- 热分解：

- 溶解性：

- 水        330 g/(20 °C)

- 乙醇     几乎不溶

- 乙醚     不溶

第十部分  稳定性和反应活性

- 稳定性：稳定

- 避免接触条件：无资料

- 禁忌物：无资料

- 危险分解产物：见第五部分

- 聚合危害：不能发生

第十一部分  毒理学资料

- 急性毒性：LD50: 2600 mg/kg. (大鼠经口)

- 动物实验中的特定症状:

- 眼刺激测试:微刺激(免)

- 亚急性和慢性毒性: 细菌诱变: 沙门氏阴性

- 其他资料：

- 吸入后：

- 皮肤接触后：

- 眼接触后：微刺激

- 食入大量后：反胃，呕吐，心脏，心血管供血不足.

- 其他数据：小心合理使用产品不会产生生态问题。

第十二部分  生态学资料

- 生态效应：没有关于对生态影响的数据。

- 其他生态数据：小心合理使用产品不会产生生态问题。

第十三部分  废弃处置

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分  运输信息

- 危险货物编号：

- 包装标志：

- UN编号：

- 包装类别：

第十五部分  法规信息

- 第十六部分  其它信息