物料安全资料(MSDS)

铁氰化钾

第一部分 化学品及企业标识

- 化学品中文名称：铁氰化钾

- 化学品英文名称：Potassium hexacyanoferrate(Ⅲ)

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn;

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

- 第二部分 成分/组成信息

- 纯品■ 混合物 □

- 化学品名称：铁氰化钾

- 化学品分子式：K3[Fe(CN)6]

- 分子量：329.26

- 有害物成分                        含量                  CAS号

- 铁氰化钾                        1 0 0 ％               13746-66-2

- 第三部分 危险性概述

- 危险性类别：

- 侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收。

- 健康危害：无资料。

- 环境危害：无资料。

- 燃爆危险：不燃。

- 第四部分 急救措施

- 皮肤接触：脱去被污染的衣服，用清水彻底冲洗。

- 眼睛接触：用大量流动清水冲洗至少10分钟，严重时请立即就医。

- 吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。如感不适，请立即就医。

- 食 入：让受害者饮足量水，催吐，如感不适就医。

- 第五部分 消防措施

- 危险特性：不燃。在火场中可产生有害蒸汽。

- 有害燃烧产物：

- 灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

- 灭火注意事项：喷水以降低蒸气危害，防止化学品进入地表水和地下水。

- 第六部分 泄漏应急处理

- 个人防护：避免产生粉尘和吸入该粉尘。当粉尘浓度过高时，应急处理人员须穿戴安全防护用具进入现场。

- 环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

- 清洁/吸收措施： 采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理， 根据化学品性质进一步处置。

- 清理污染区，洗液排入废水处理池。

- 第七部分 操作处置与储存

- 操作注意事项：无特殊要求。

- 储存注意事项：干燥，密封，远离可燃物，避免光热源，常温储存。

- 第八部分 接触控制/个人防护

- 最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

- 工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

- 呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

- 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

- 身体防护：穿防化学品工作服。

- 手防护：戴防化学品手套。

- 其他防护：工作完毕后请洗手，淋浴更衣。抹护肤霜。

- 第九部分 理化特性

- 外观及形状：深红色无味晶体 pH值：6 (50 g/l H2O，20 °C)

- 熔点(℃)：无资料 松装密度：900-1000 kg/m3

- 沸点(℃)：无资料 密度：1.85 g/cm3

- (20℃)

- 燃点(℃)：无资料 闪点：无资料

- 爆炸限度： 上限：无资料

- 下限：无资料

- 热分解：> 300℃

- 溶解性：

- 水 (20℃) 464 g/l

- (0℃) 299 g/l

- 丙酮 (20℃) 可溶

- 第十部分 稳定性和反应活性

- 稳定性：不稳定

- 避免接触条件：加热

- 禁忌物：酸，氧化剂，氟，氨，三氧化铬(加热), 氮化物, 卤化氢

- 危险分解产物：遇火可产生：氰化氢,氮气。

- 聚合危害：不能发生

- 其他信息：感光

- 第十一部分 毒理学资料

- 急性毒性： LDLo: 1600 mg/kg; (大鼠经口)

- 细菌诱变:

- 埃希氏大肠（杆）菌: 阴性.

- 其他资料：

- 皮肤接触后：轻微刺激

- 眼接触后：轻微刺激

- 其他数据：

- 以下一般应用于氰化物/腈:特别注意！可能释放氰氢酸—阻碍细胞呼吸。心脏血管失调，呼吸困难，失去意识。

- 其他危害不能排除。

- 处理产品时应小心。

- 第十二部分 生态学资料

- 生态效应：生物效应：

- 对水体极其有毒。在水生环境可能造成长期负效应。

- 细菌毒性:活性淤泥 EC50: >1000 mg/l /3 h.

- 其他生态数据： 以下一般应用于氰化物: 氰根离子:生物效应： 鱼 60 h. LC50: 0.08 mg/l; 从0.05 mg/l 起致命；

- 对低有机物从 0.1 mg/l 起致命。甲壳类: D. magna EC50: 1.0 mg/l.

- 化学品未经处理不能进入水环境和土壤环境中。

- 第十三部分 废弃处置

- 废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

- 包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规定，未污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

- 第十四部分 运输信息

- 危险货物编号：

- 包装标志：

- UN编号：

- 包装类别：

- 第十五部分 法规信息

- 第十六部分 其它信息