物料安全资料(MSDS)

三水合乙酸钠

第一部分 化学品及企业标识

化学品中文名称：三水合乙酸钠、三水合醋酸钠、结晶乙酸钠、结晶醋酸钠

化学品英文名称：Sodium acetate trihydrate、Acetic acid sodium salt trihydrate

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xghg108@yahoo.com.cn;  xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

第二部分 成分/组成信息

纯品■       混合物□

化学品名称：三水合乙酸钠

化学品分子式：CH3COONa·3H2O

分子量：136.08 g/mol

有害物成分                含量                    CAS号

三水合乙酸钠             1 0 0 ％                 6131-90-4

第三部分 危险性概述

危险性类别：

侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。

健康危害：无资料

环境危害：无资料

燃爆危险：无资料

第四部分 急救措施

皮肤接触：脱去被污染的衣着，用清水彻底冲洗。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水冲洗至少10分钟。

吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。

食入大量：就医。

第五部分 消防措施

危险特性：不燃。

有害燃烧产物：周围着火可放出有害气体。

灭火方法及灭火剂：选用适合周围火源的灭火器。

灭火注意事项：没有配备供氧设备请不要待在危险区。防止消防水进入表层水和地层水。

第六部分 泄漏应急处理

个人防护：避免产生和吸入尘土。

环境保护措施：化学品未经处理不允许向环境排放。

清洁/吸收措施：采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理，采用液体吸收残留物，根据

化学品性质进一步处置。清理污染区，洗液排入废水处理池。

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：防止产生粉尘。

储存注意事项：干燥，密封。常温储存。

第八部分 接触控制/个体防护

最高容许浓度：中国MAC(mg/m3)：无资料。

监测方法：

工程控制：密闭操作，局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：当空气中粉尘浓度过高时，建议佩戴过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿防化学品工作服。

手防护：戴防化学品手套。

其他防护：工作毕，洗手。淋浴更衣。

第九部分 理化特性

外观：无色透明结晶或白色颗粒。能在干燥空气中风化。

气味：无资料 pH值：8.9 (0.1mol/L，25 °C)

熔点(℃)：58 体积密度：～900kg/m3

沸点(℃)：> 400 密度： 1.45 g/cm3 (20 °C)

自燃点(℃)：607 闪点：>250

爆炸限度： 上限：无资料

下限：无资料

热分解：120℃失去结晶水，温度再高即分解。

溶解性：1g该品溶于0.8mL水、0.6mL沸水、19mL乙醇。

用途：分析用于测定铅、铜、镍、铁。制备199培养基。媒染剂。缓冲剂。染料合成。影片洗印。

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：正常储存和使用条件下稳定。

避免接触条件：加热、火源

禁忌物：强氧化剂、卤素

危险分解产物：无资料。

聚合危害：不会发生

其他信息： 无资料

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50（大鼠经口）: 3530 mg/kg.（无水物）

LC50（大鼠吸入）: >30 mg/l /1 h.（无水物）

LD50(兔经皮): >10000 mg/kg.( 无水物)

吸入后：呼吸道有刺激反应。

皮肤接触后：轻微刺激反应。物料安全资料(MSDS)

三水合乙酸钠

http://www.jinhuada.com Page 3 of 3

眼接触后：轻微刺激反应。

食入大量后：肠胃不适。

其他资料：

其他数据：处理产品时通常应当小心。

第十二部分 生态学资料

生态效应：生物降解：99 % /28 d（无水物）

对鱼毒性: L.macrochirus LC50: 5000 mg/l /24 h; L.idus LC50: >1000 mg/l /48 h（无水物）

对水蚤毒性: 水蚤 magna EC50: >1000 mg/l /48 h（无水物）

细菌毒性 ：Ps.putida EC50: 7200 mg/l /18 h（无水物）

Photobacterium phosphoreum EC50: 22500 mg/l /15微晶体管试验（无水物）

其他生态数据：小心使用产品不会产生生态问题。

第十三部分 废弃处置

废弃方法：对化学品残存物的处置没有统一的国家法规。化学残存物一般作特殊废物。处置前应参阅国家

和地方有关法规。 我们建议您联系相关机构或认可的废物处置公司， 他们会建议您如何处置特殊废物。

包装：处置前应参阅国家和地方有关法规。用外理污染物一样的方法来处理污染的包装。如果没有特别规

定，末污染的包装可作家庭废物对待或再循环使用。

第十四部分 运输信息

危险货物编号：

包装标志：

UN编号：

包装类别：

第十五部分 法规信息

第十六部分 其它信息