物料安全资料(MSDS)

硫酸铁铵

一、化学品及企业标识

中文名：硫酸铁铵

分子式：NH4FE(SO4)2.12H2O

相对分子质量：482.2

CAS号：1310-58-3

危险性类别：第8.2类，碱性腐蚀品。

化学类别：盐类

企业名称：广州市新港化工有限公司

地址：广州市海珠区工业大道中274号首层

邮编：510280

电子邮件地址：xg108@xg108.com; xghg2000@yahoo.com.cn

传真号码：（86）（020）（84314925）

企业应急电话：（86）（020）（84307896）

技术说明书编码：

生效日期：        年  月  日

二、主要组成及性状

主要成份：含量 工业品 一级≥90.0%；二级≥88.0％。

外观与性状：均匀的浅灰紫色粉状。

主要用途：用作化工生产原料，也用于医药、染料、轻工等工业。

三、健康危害

侵入途径：吸入，食入。

健康危害：本品具有强腐蚀性。粉尘刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤。粘膜糜烂，出血和休克。

四、急救措施

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟，就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸    入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

食    入：误食者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。

五、燃爆特性与消防

燃烧性：不燃 危险特性：与酸发生中和反应并放热。本品不会燃烧，遇水和水蒸气大量放热。形成腐蚀性溶液，具有强腐蚀性。灭火方法：用水、砂土扑救，但须防止物品遇水产生飞溅，造成灼伤。

六、泄漏应急处理

隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏：避免扬尘，用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中，也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：收集回收或运至废物处理场所处置。

七、运输信息及储运注意事项

危规号：82002

UN编号：1813

包装分类：Ⅱ

包装标志：20

包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶，铁盖压口玻璃瓶，塑料瓶或金属桶外木板箱。 储存于干燥清洁的仓间内。注意防潮和雨淋。应与易燃或可燃物及酸类分开存放。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运时要轻装轻御，防止包装及容器损坏。雨天不宜运输。

八、防护措施

工程控制：密闭操作。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，必须佩戴头罩型电动吹风过滤式防尘呼吸器。必要时，佩戴空气呼吸器。

眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。

身体防护：穿橡胶耐酸碱服。

手防护：戴橡胶耐酸碱手套。

其  它：工作场所禁止吸烟；进食和饮水，饭前要洗手。工作毕，沐浴更衣。注意个人清洁卫生。

九、理化性质

熔点（℃）：360.4

沸点（℃）：1320

相对密度：（水＝1）：2.04

相对密度（空气＝1）：无资料

饱和蒸气压（kPa）:0.13（719℃） 辛

醇/水分配系数的对数值:无资料

燃烧热（KJ/moI）：无意义

临界温度（℃）:无资料

临界压力（Mpa）:无资料

溶解性：易溶于水、乙醇，微溶于于醚。

十、稳定性和反应活性

稳定性：稳定

聚合危害：不聚合

避免接触的条件：潮湿空气

禁忌物：强酸、易燃或可燃物、二氧化碳、酸酐、酰基氯。

燃烧(分解)产物：可能产生有害的毒性烟雾。

十一、毒理学资料

急性毒性：LD50  273mg/Kg（大鼠经口）

LC50

十二、环境资料

由于呈碱性，对水体可造成污染，对植物和水生生物应给予特别注意。

十三、废弃处理

处置前应参阅国家和地方有关法规。中和、稀释后，排入下水道。高浓度对水生生物有害。